1.5. Краткая оценка возможной обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций, прогноз численности пострадавшего населения и ущерба экономике.

Расчет зоны возможного химического заражения при аварии на химически опасном объекте - АО «НПП «Исток»

Характеристика химически опасного объекта:

- соляная кислота 12-14 т (в единичной емкости 1,5 т);

- численность персонала 4900 человек;

- емкости с соляной кислотой расположены на площадке, огороженной металлической сеткой, калитки закрываются на замки, вывешены предупредительные надписи; емкости установлены в бетонном корыте, из которого имеется аварийный сброс кислоты на станцию промстоков, где ее нейтрализуют; для нейтрализации остатков кислоты в бетонном корыте имеется аварийный запас кальцинированной соды.

Основные характеристики химической аварии:

- место - резервуар хранения кислоты;

- причина аварии - механический износ, коррозия;

- масштаб и характер аварии - полное разрушение резервуара;

- количество АХОВ, вылитого при аварии, агрегатное состояние - 1,5 т жидкость;

- время экспозиции для вторичного облака -2 ч.

Расчет производим на случай несрабатывания системы защиты на объекте

Для прогностических расчетов последствий возможной (гипотетической) химической аварии на предприятии, использована программа "Токсодоза", разработанная на основе "Методика оценки последствий химических аварий" (методика "Токси". Редакция 2.2 согласована Госгортехнадзором России 2001 г.). Оценка медико-санитарных последствий проведена по методическим рекомендациям по оценке медико-санитарных последствий химических аварий и определение потребности в силах и средствах для их ликвидации.

Исходные данные

Наименование вещества: кислота соляная (37 %-ная)

Агрегатное состояние: жидкость

Масса вещества, кг: 1500

Давление в емкости, Па: 101300

Температура хранения, °C: 20

Метеоусловия:

- скорость ветра, м/с: 1

- температура воздуха, °C: 20

- время суток: день

- инсоляция: интенсивная

Местность:

- тип местности: городская застройка

- тип подстилающей поверхности: бетон

• температура подстилающей поверхности, °C: 20

Тип аварии: полное разрушение емкости

Время экспозиции, с: 600

Результаты расчета

Количество вещества, кг:

- в первичном облаке - О

- во вторичном облаке - 1500

Плотность вещества в выбросе, кг/мЗ:

- в первичном облаке - 0

- во вторичном облаке -1,15

Размер облака, м:

- первичного - 0

- вторичного - 0,71

Время испарения ОХВ из пролива - 678 ч. 38 мин.

Протяженность зоны, м:

- смертельного поражения - 0

- пороговых поражений - 0

Выводы по результатам расчетов

При максимальной по последствиям аварии с резервуаром соляной кислоты (полное разрушение резервуара с кислотой, вылив кислоты в бетонное корыто, не срабатывание аварийного сброса кислоты на станцию промстоков) персонал АО "НПП "Исток" и население городского округа Фрязино не получат смертельных, тяжелых, средних, легких, пороговых поражений.

Ближайшие химически опасные объекты расположены в Щелковском районе и представлены в таблице 4.1.1.5.

Определение зон поражения при авариях на химически опасных объектах приведены в материалах Научно-технического отчета работы "Разработка схемы инженерной защиты от опасных природных и техногенных процессов", выпущенной в 2005 году ГУП МО "НИиПИ градостроительства" (том 1).

Характеристика зон возможного поражения при авариях на химически опасных объектах представлена в таблице 4.1.1.5.

Таблица 4.1.1.5

| Наименование объекта | Наименование АХОВ | Кол-во АХОВ, т |  | Условия хранения АХОВ |  | Характе- ристика звз | Уровень реалии- зуемости аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в наибольшей емкости | наличие обваловки | способ хранения | макси- мальная глубина, км |  |
| ОАО "Газагрохим- техсервис" | диметил- амин | до 700 | до 54 | обвало- ваны | изотерми- ческий | 11,3 | вероятно 0,001... 0,01 |
|  | азотная кислота |  |  |  |  |  |  |
|  | серная кислота |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Щелковский завод ВДМ" | серная кислота | 20 | 20 м3 | открыто | изотерми- ческий | до 7 | вероятно 0,001... 0,01 |
|  | креп, азотная кислота | 20 | 20 м3 |  |  |  |  |

Вероятные сценарии развития аварий на взрыво,-пожароопасных объектах городского округа Фрязино

Взрыво- и пожароопасными объектами называются такие объекты, на которых производятся, хранятся, транспортируются пожароопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях (например, авариях) способность к возгоранию и (или) взрыву.

Основными негативными последствиями крупных пожаров на территории жилой или производственной застройки:

- опасное задымление помещений и лестничных клеток в зданиях, а также прилегающей территории, что может привести к нарушению и прекращению движения транспорта по дорогам с подветренной стороны;

- повреждение газопроводов в жилых домах, что приведет к временному отключению газоснабжения;

- повреждение и выход из строя технологического оборудования и транспортных средств, приводящие к прекращению выполнения организацией производственных, хозяйственных или иных функций;

- пролив нижележащих этажей, повреждение электрических и телефонных сетей, личного имущества жителей и другие материальные потери в результате правомерных действий пожарных;

- потеря огнестойкости несущих строительных конструкций при пожаре, приводящая к их деформации, локальному (до 80 м2) или прогрессирующему обрушению;

- гибель и травмирование людей, в т.ч. отравление продуктами горения.

Основные статистические данные на пожарах показывают:

- около 70% пожаров возникает в непроизводственной сфере: жилых домах и общественных зданиях;

- до 45% погибших и 40% травмированных находились в состоянии алкогольного опьянения;

- материальный ущерб от пожаров в жилых районах составляет до 50% общего ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В процессе эксплуатации объектов и территорий с определенной вероятностью возможно возникновение возгораний и пожаров.

Предпосылками для возникновения пожаров являются:

- производственные особенности располагающихся помещений, в которых применяются электроприборы, электроустановки;

- отказ в работе трансформаторов;

- возникновение короткого замыкания.

Вероятной причиной пожара может явиться короткое замыкание или другое тепловое воздействие электрического тока, в том числе при аварийном режиме работы электросетей и оборудования.

В случае возникновения пожара возможно интенсивное распространение пламени по горючим материалам в начальной стадии пожара, выделение большого объема продуктов неполного сгорания веществ и материалов, а также, в случае длительного горения, в результате прогрева внутренних стен, перегородок и перекрытий, может распространиться на значительную площадь, возможно его распространение на другие помещения и покрытия.

Предельные параметры для возможного поражения людей в пределах зданий

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от здания, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 10 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 13 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 16 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | 45 |

Взрыво-, пожароопасные объекты на территории городского округа отсутствуют.

Возникновение взрывов и пожаров возможно на участках автомобильных дорог, по которым перевозятся взрыво-  и пожароопасные вещества.

1.5.5. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при возникновении взрывов

Взрывы разделяются на 2 группы: на открытом пространстве и в помещении.

Основными параметрами поражающих факторов при взрывах являются:

- воздушная ударная волна (избыточное давление в ее фронте) при взрывах инициирующих и детонирующих веществ, резервуаров с перегретой жидкостью и резервуаров под давлением, при взрывных превращениях топливно-воздушных (ТВС) и пылевоздушных смесей (ПВС);

- осколочные поля (количество осколков, их кинетическая энергия и радиус разлета), создаваемые летящими обломками разного рода объектов строительных деталей, технологического оборудования и других.

В результате взрыва и его поражающих факторов происходит:

- разрушение и повреждение зданий, сооружений, технологического оборудования, транспортных средств, элементов коммуникаций (коммунально-энергетических сетей) и других объектов;

гибель и поражение людей.

Вторичные поражающие факторы:

- пожары, утечка опасных веществ из резервуаров и поврежденного оборудования;

- поражение людей обломками обрушенных конструкций, в результате пожара и разлива опасных веществ.

Возможная обстановка при взрывах в результате чрезвычайных ситуаций и террористических актов (взрыв твердых взрывчатых веществ – тротил, с использованием методики ГОСТ Р12.3.047-98):

| Количество ВВ (кг) | Разрушение здания, м |  |  |  | Разрушение остекления (м) |  |  |  | Поражения людей в радиусе (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Безопасное расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пол-ное | силь-ное | среднее | сла-бое | 100% | 75% | 50% | 10% | на открытой местности (%) |  |  |  |  |  | в помещении (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общие |  |  | безвозвратные |  |  | общие |  |  | безвозвратные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 75 | 25 | 100 | 40 | 5 | 100 | 50 | 25 | 95 | 60 | 30 |  |
| 1,0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 13 | 27 | 30 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 33 |
| 5,0 | 4 | 5 | 8 | 14 | 14 | 22 | 46 | 54 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3,5 | 4 | 6 | 66 |
| 10,0 | 5 | 7 | 10 | 18 | 18 | 28 | 58 | 68 | 5 | 10 | 16 | 5 | 10 | 12 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 83 |
| 50,0 | 8 | 12 | 17 | 31 | 31 | 47 | 98 | 116 | 8 | 18 | 27 | 8 | 18 | 22 | 8 | 13 | 16 | 8 | 10 | 13 | 142 |

Анализируя опыт предыдущих террористических актов, при оценке их последствий принималось, что при попытке совершения террористического акта будет использоваться один из видов конденсированного взрывчатого вещества (КВВ). Для возможности математического моделирования взрыва, оценки социально-экономических последствий в качестве КВВ был взят тротил. За наиболее вероятный сценарий при этом был принят сценарий, связанный с взрывом 10 кг тротила в непосредственной близости от здания объекта.

Характеристика зон разрушения от взрыва, конденсированного ВВ

| № п/п | Зоны действия поражающего фактора – воздушная ударная волна | Радиус зоны поражения, м |
| --- | --- | --- |
| Разрушение зданий и сооружений |  |  |
| 1 | Зона сильных разрушений | 10 |
| 2 | Зона средних разрушений | 16 |
| 3 | Зона слабых разрушений | 25 |
| 4 | Зона полного расстекления | 45 |
| Поражение людей |  |  |
| 5 | Тяжелые травмы и гибель людей | 20 |
| 6 | Контузия людей | 32 |
| 7 | Ушибы людей | 48 |
| 8 | Нижний порог повреждения человека волной давления | 70 |

На территории городского округа Фрязино располагается взрывопожароопасные объекты - ЗАО "Теплосеть", АО "НПП "Исток".

К взрывопожароопасным объектам также можно отнести:

- автозаправочные станции, расположенные на территории городского округа Фрязино (представлены в таблице 4.1.2.6.);

- котельные, расположенные на территории городского округа.

Для описания рисков и определения зон поражения при аварии на ЗАО "Теплосеть",АО "НПП "Исток" использованы материалы Научно-технического отчета работы"Разработка схемы инженерной защиты от опасных природных и техногенных процессов",выпущенной в 2005 году ГУП МО "НИиПИ градостроительства".

Если для рассматриваемой технологической установки возможен как пожар пролива, так и “огненный шар”, в формуле должны быть учтены оба указанных выше типа аварии.

с помощью таблица 4.1.2.4 определяют условную вероятность Qni поражения человека тепловым излучением.

Таблица 4.1.2.4

| Условная вероятность поражения % | Величина Рг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 | 3,72 4,16 4,48 4,75 5,00 5,25 5,52 5,84 6,28 7,33 | 2,67 4,19 4,50 5,03 5,28 5,55 5,88 6,34 7,37 | 2,95 3,82 4,23 4,53 4,80 5,05 5,31 5,58 5,92 6.41 7.41 | 3,12 3,90 4,26 4,56 4,82 5,08 5,33 5,61 5,95 6,48 7,46 | 3,25 3,92 4,29 4,59 4,85 5,10 5,36 5,64 5,99 6,55 7,51 | 3,36 3,96 4,33 4,61 4,87 5,13 5,39 5,67 6,04 6,64 7,58 | 3,45 4,01 4,36 4,90 5,15 5,41 5,71 6,08 6,75 7.65 | 3,52 4,05 4,39 4,67 4,92 5,18 5,44 6,13 6,88 7.75 | 3,59 4,08 4,42 4,69 4,95 5,20 5,47 5,77 6,18 7,05 7,88 | 3,66 4,12 4,45 4,72 4,97 5,50 5,81 7,33 8,09 |

Характеристика зон возможного поражения при аварии на ЗАО "Теплосеть", АО "НПП "Исток" представлены в таблице 4.1.2.5

Таблица 4.1.2.5

| Наименование предприятия, организации и ведомственная принадлежность | Адрес | Наименова- ние и количество хранимых, транспорти- руемых, перерабаты- ваемых опасных веществ, т | Условия хранения опасных веществ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Теплосеть", мазутное хозяйство, муниципальное предприятие | г. Фрязино, ул. Полевая, 11 а | мазут-570 | обвалованные емкости |
| АО "НПП "Исток", мазутное хозяйство, Минпромэнергетики РФ | г. Фрязино, ул. Вокзальная, 2а | мазут-2500 | обвалованные емкости |

Таблица 4.1.2.6

| №№ п/п | Наименование организации | Адрес, телефон | Наименование и кол-во хранимых, транспортируемых, перерабатываемых опасных веществ | Условия хранения опасных веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО "АЗС Экспресс" АЗС № 27 | МО, г. Фрязино, Проспект мира | 100,2 т (в единичной емкости 30 т) ГСМ | Заглубленные емкости |

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при аварии на автозаправочных станциях (комплексах)

Основную опасность на автозаправочных станциях представляют пожары, взрывы нефтепродуктов, газа, ГПВС, образование "огненных шаров".

Нарушение технологии операций слива нефтепродуктов и СУГ может привести к воспламенению нефтепродуктов или СУГ в результате чего предприятия и прилегающая территория могут оказаться в зоне высокой вероятности возгорания материалов и конструкций. Возможна детонация бензина, дизельного топлива, повреждение автомобилей.

При воспламенении цистерны, транспортирующей ЛВЖ, СУГ, и взрыве топлива предприятия могут оказаться в зоне полных и сильных разрушений. При этом находящиеся на их территории люди могут получить травмы различной степени тяжести.

Смертельные поражения при возникновении аварий на данных объектах, люди могут получить не только в пределах горящего разлития или облака ГПВС, но и на некотором удалении вследствие воздействия теплового потока высокой интенсивности и избыточного давления воздушной ударной волны. Пожары и взрывы могут нанести большой материальный ущерб за счет выгорания веществ и материалов, разрушения оборудования и строений, транспорта и других материальных ценностей под воздействием высокой температуры и избыточного давления.

Основные характеристики опасных веществ, используемых на предприятиях топливозаправочного комплекса

Бензины: имеют минимальную температуру вспышки от -28 °C до -39 °C, область воспламенения от 0,76 % до 5,16 % об.;

ПДК в воздухе рабочей зоны - 100 мг/м3, относятся к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Дизтоплива: имеют температуру вспышки от 48 °C до 65 °C; температурные пределы распространения пламени от 58 °C до 116 °C;

ПДК в воздухе рабочей зоны - 300 мг/м3, относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Керосин: имеет температуру вспышки от 4 °C до 55 °C; температурные пределы распространения пламени от 4 °C до 95 °C;

ПДК в воздухе рабочей зоны - 300 мг/м3, относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

При оценке рисков использованы математические модели, описанные в следующих нормативных документах:

ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топливозаправочного комплекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, импульс воздушной ударной волны, тепловое излучение пожара пролива и огненного шара.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при катастрофических затоплениях

Территория городского округа находится вне зон катастрофического затопления. Водоисточники, способные вызвать катастрофическое затопление местности на территории городского округа отсутствуют. Многолетние наблюдения не зафиксировали территорий, подверженных затоплениям в ходе пропуска весенних паводков на территории городского округа. Возможны локальные подтопления участков проезжих частей автомобильных дорог. При подтоплении автомобильных дорог возможно уменьшение скорости движения транспорта, в том числе, полное его прекращение на отдельных участках.

Пешеходные, автомобильные и железнодорожные мосты, которые могут быть затоплены в ходе весеннего половодья, отсутствуют. Объекты экономики, ЛЭП, линии связи, участки железнодорожных путей и другие объекты, в зоны возможного затопления местности не попадают.

При повреждении или частичном разрушении гидротехнических сооружений, зоны катастрофического затопления не прогнозируются.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при радиационном и химическом заражении (загрязнении)

Территория городского поселения расположена вне зон радиоактивного заражения местности.

На территории отсутствуют объекты, поражаемые обычными средствами поражения

При авариях на радиационно опасных объектах, расположенных за пределами Московской области, возможно радиационное загрязнение, незначительно превышающее уровни, установленные нормами радиационной безопасности.

На территориях соседних субъектов Российской Федерации расположены следующие РОО:

| № п/п | Наименование АЭС | Место расположения | Удаленность от г. Москвы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калининская АЭС | Тверская область, озеро Удомля | 270км |
| 2. | Смоленская АЭС | Смоленская область, 3 км от г. Десногорск | 320км |
| 3. | Курская АЭС | Курская область, г. Курчатов | 480км |
| 4. | Нововоронежская АЭС | Воронежская область, г. Нововоронеж | 500км |

Аварии с радиационно опасными веществами могут возникнуть при аварийных ситуациях в ходе транспортировки радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также при нарушении режима хранения или небрежном обращении с указанными веществами.

Химическое загрязнение (заражение) территории возможно в результате:

- аварии при перевозке и проведении погрузочно-разгрузочных работ с разливом АХОВ;

- террористических актов.

Возможная обстановка при этом будет зависеть от масштабов аварии и метеорологических условий, а также принятых мер по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Площадь зоны возможного химического заражения: при разливе соляной кислоты может составить до 323 км2, численность населения, попадающего в зону заражения может достигнуть до 1130 тыс. чел.; при выбросе (разливе) аммиака – до 4,33 км2.

В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 01.10.2014 г. № 543, средства индивидуальной защиты органов дыхания и накладные на их получение хранятся на складе № 19 ГКУ МО «Мособлрезерв» 
(д. Огуднево Щелковского муниципального района), в том числе:

- камеры защитные детские КЗД – 82 ед.;

- противогазы дошкольные фильтрующие ПДФ-2Д – 305 ед.;

- противогазы школьные фильтрующие ПДФ-2Ш – 574 ед.;

- гражданские противогазы ГП-7 – 3873 ед.

По автодорогам осуществляется перевозка грузов, в том числе и опасных, для снабжения промышленного производства городского округа и прилегающих территорий.

Прогнозирование возможной обстановки при перевозке химически опасных веществ по территории городского округа

Прогноз возможного количества погибших и пострадавших в случае аварий при перевозке химически опасных веществ и материалов

| Возможное кол-во погибших среди населения, чел. | 35 |
| --- | --- |
| Возможное кол-во пострадавших среди населения, чел. | 486 |
| Возможное кол-во населения у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учётом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел. | До 1400 чел. |

Для срочного захоронения погибших при больших потерях, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, используется Фрязинское муниципальное кладбище. Также, под массовые захоронения может быть использована часть лесопарковой зоны, примыкающая к кладбищу. Для приема трупов используется морг ГАУЗ МО ЦГБ им.Гольца. При больших потерях, работа морга осуществляется в усиленном режиме, при этом пропускная способность составит 30 трупов в сутки, а при привлечении медицинских бригад из других учреждений, до 50 трупов в сутки. Трупы людей с особо опасными инфекционными заболеваниями обрабатывать сухой хлорной известью, запасы которой имеются в морге и на территории кладбища.

Финансирование спасательной службы по захоронению трупов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Создание и накопление материально-технических средств для проведения срочного захоронения трупов и средств обеззараживания производится органами местного самоуправления в составе запасов для нужд на ликвидацию ЧС исходя из прогнозируемых объемов работ по срочному захоронению трупов.

В мирное время создаются запасы гробов (либо материала для их изготовления) и паталогоанатомических мешков из расчета 30% от прогнозируемых безвозвратных потерь, запасы дезинфицирующих средств, применяемых для массовых захоронений из расчета 40% от прогнозируемых потерь.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

К коммунальным системам жизнеобеспечения относятся электрические и газовые сети, водопроводы, канализационные сети и системы теплоснабжения.

Это сложное большое хозяйство, аварии в каждом элементе которого, отражаются на условиях проживания людей любого населенного пункта.

Износ водопроводных сетей в городском округе Фрязино на сегодняшний день составляет 60 %. Первоочередному ремонту либо перекладке подлежат трубопроводы по улицам Вокзальная, Ленина, Попова, Горького, Нахимова, Пушкинская.

В настоящее время водозаборные узлы городского округа работают на пределе возможностей и недостаток питьевой воды может быть ощутим уже в ближайшем будущем.

Состояние напорных и ряда самотечных коллекторов городского округа Фрязино не удовлетворительное, требуется их перекладка.

Изношенность канализационных сетей - 70 %.

В целом состояние оборудования и сетей системы электроснабжения городского округа Фрязино оценивается, как удовлетворительное. Подстанция и сети не располагают значительным резервом мощности для перспективного строительства. Наличие незначительного резерва мощности сдерживает рост нового строительства в городском округе.

Состояние оборудования котельных городского округа, в основном, удовлетворительное.

Большую опасность представляют аварии на газопроводах низкого давления в разводящих сетях жилых домов. Население, проживающее в городе, использует природный газ для приготовления пищи и для нужд отопления, и приготовление горячей воды.

Число взрывов бытового газа в жилых домах растет. Основная причина – разрывы подводящих газопроводов, в основном по причине чрезмерного износа, самовольное подключение к газовым сетям, неисправности газового оборудования в жилых домах и несоблюдение жильцами элементарных правил обращения с газовым оборудованием и газовыми приборами.

Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера важную роль играет современная профилактика и диагностика, повышение качества ремонтных работ, работа с населением по обучению основам соблюдения правил и норм содержания и эксплуатации жилого фонда. Наиболее вероятными считаются аварии на трубопроводах и энергетических сетях, влияющих на жизнедеятельность населения и работу организаций на территории городского округа Фрязино.

Анализ показывает, что среди них:

- камеры и колодцы водопроводов горячей и холодной воды, канализации доступны для несанкционированного доступа, что может привести к аварийным ситуациям;

- газопроводы и электрические кабельные линии могут быть повреждены в результате аварий в общих коллекторах подземных коммуникаций и при проведении строительных работ;

- котельные, трубопроводы системы теплоснабжения;

- центральные тепловые пункты, водонасосные станции (2 ед.), канализационно-насосные станции (10 ед.).

Причины аварийных ситуаций на коммунально-энергетических сетях:

- нарушения правил эксплуатации и требований безопасности;

- нарушения правил проведения строительных работ;

- пробои кабеля, короткие замыкания и возгорание электрических кабельных сетей;

- затопления и подтопления коллекторов в результате аварий на водопроводах с холодной и горячей водой;

- террористические акты.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями могут быть: повреждения трансформаторов и масляных выключателей на подстанциях с вытеканием масла и возгоранием, потеря цепей оперативного тока из-за повреждения источника оперативного тока, повреждение оцинковки систем шин или секций, повреждение с возгоранием силовых или контрольных кабелей в кабельных сооружениях. Вторичными факторами аварий и катастроф на энергетических сетях являются:

- прекращение подачи воды, тепла и газа, остановка работы канализации в жилых домах и на промышленных предприятиях;

- подтопление подвалов зданий и сооружений, коллекторов, загрязнение окружающей среды;

- образование провалов грунта;

- взрывы и пожары;

- нарушения работы транспорта;

- в зимнее время в условиях низких температур – размораживание отопительных систем и водопроводов зданий и сооружений.

Последствия аварий на объектах и сетях водоснабжения:

- нарушение водоснабжения населения и организаций;

- физико-химическое и микробиологическое загрязнение водопроводных сетей;

- подтопления территорий и автомобильных дорог, подвалов зданий и сооружения, других подземных сооружений, в т.ч. метрополитена.

При авариях на тепловых магистралях возможно образование вторичных поражающих факторов из-за большого выброса теплоносителя (вода и пар свыше 100°С) под давлением:

- осложнение дорожно-транспортной обстановки: повышение аварийности, нарушение и прекращение движения автотранспорта;

- поражение, ожоги и гибель людей;

- нанесение материального ущерба.

В результате аварий на канализационных сетях возможны следующие последствия:

- подтопление (затопление) подвалов и сооружений, расположенных под землей;

- нарушение движения, остановка транспорта и полное закрытие проезжей части улиц и дорог в зоне подтопления;

- загрязнение компонентов окружающей среды: выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, физико-химическое и микробиологическое загрязнение почвы и водных объектов.

При возникновении аварий на системах жизнеобеспечения возможны сбои в режиме функционирования объекта. Возможны перебои с тепло -, водо -, электроснабжением территории.

Причинами аварийных ситуаций на коммунально-энергетических сетях на объекте и на прилегающей территории являются:

- нарушения правил эксплуатации и требований безопасности;

- нарушения правил проведения строительных работ;

- пробои кабеля, короткие замыкания и возгорание электрических кабельных сетей;

- затопление и подтопление коллекторов в результате аварий на водопроводах с холодной и горячей водой;

- диверсионные и террористические акты, направленные на нарушение функционирования коммунально-энергетических систем объекта.

В результате аварийного отключения электроэнергии прогнозируется обесточивание 34 жилых домов.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при аварии на газопроводе

В городской округ Фрязино газ поступает:

- от ГГРП "Фрязино" по газопроводам с условным диаметром Ду = 300 мм и давлением Р <0,6 МПа; Р <0,3 МПа;

- от ГГРП химзавода г. Щелково по газопроводу Ду = 300 мм и давлением Р <0,3 МПа;

- от ГРС "Литвиново" по газопроводу Ду = 300 мм и давлением Р <0,6 МПа.

Система газоснабжения городского округа трехступенчатая, с подачей газа высокого (0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давления.

Газопроводы проложены, в основном, подземно, общей протяженностью около 80 км и условным диаметром от Ду = 300 мм до Ду = 50 мм.

Линейная часть трубопроводов является потенциальным источником взрывопожароопасности со значительным энергетическим потенциалом и масштабами негативного воздействия на окружающую среду до нескольких десятков метров. В связи с этим особое значение приобретает исследование масштабов распространения поражающих факторов в окружающем пространстве, а также расчет показателей риска для людей в полосе прохождения трассы (зонирование территории).

Наиболее опасным развитием аварии на газопроводе будет реализация сценария "пожар в котловане (Lf/Hf = 2)" (вероятность 0,17).

Максимальная глубина зоны вероятного поражения человека составит 85,94 м при диаметре газопровода 350 мм, давлении газа 0,6 МПа.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при аварии на транспорте

Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, происходящие на производственных объектах, не связанных непосредственно с движением транспорта и аварии во время движения транспортных средств.

В местах аварии возможно:

- поражение и гибель людей;

- повреждение транспортных средств;

- разрушение железнодорожного полотна;

- повреждение шоссейных дорог и мостов;

- повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам;

- разрушение опор линий электропередачи;

- загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов.

- Городской округ Фрязино расположен в 23 км от МКАД на автодороге Щелково - Фряново (Фряновское шоссе на 3,4 - 6,0 км), которая является продолжением Щелковского шоссе. Наряду с пассажирским движением, Фряновское шоссе обслуживает значительный поток грузовых автомашин. На участке от Щелково до Фрязино шоссе перегружено движением.

- Опасные грузы перевозятся автомобильным транспортом только после согласования с Главным Управлением МЧС России по Московской области, а также органов ГИБДД.

- Число аварий на автомобильном транспорте имеет устойчивую тенденцию к росту.

- Основная причина аварий на автомобильном транспорте (до 75 % всех случаев) - несоблюдение водителями правил дорожного движения. Нарушение скоростного режима, правил обгона и маневрирования очередности проезда перекрестков является причиной большинства происшествий с тяжкими последствиями.

- Наиболее сложная обстановка может сложиться при аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы.

- Помимо аварий на автотранспорте, перевозящем АХОВ, опасность также представляют аварии с автомобилями, перевозящими легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

- Вероятность возникновения и развития аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием и взрывом опасных веществ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ 12.3.047-98 может составить 3,4х10'6. Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию представлены в таблице 4.1.4.1.

- Таблица 4.1.4.1

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций 1/траспорт-км. |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2 х10'6 |

- На повышение вероятности аварий влияют такие стихийные бедствия, как гололед, снежные заносы, наводнения и ливневые дожди.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте

Железнодорожная ветвь проходит по северо-западной окраине городского округа. Город Фрязино является конечным пунктом железнодорожной ветки Болшево - Фрязино, а станция Фрязино - тупиковой. К станции примыкают 5 подъездных путей предприятий и складов.

Так как железнодорожная ветвь тупиковая, а количество хранящихся, перерабатываемых, используемых в производстве опасных веществ в городском округе

Фрязино невелико, проектом не рассматриваются варианты возможных аварийных ситуаций на железнодорожной ветке в результате транспортировки опасных веществ.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при авариях на транспорте

Уровень дорожно-транспортной аварийности на территории городского округа является средним, основными причинами аварийности являются:

- наличие на рынке транспортных услуг большого количества субъектов, не имеющих надлежащей производственной базы и ремонтно-диагностического оборудования;

- значительное количество легковых автомобилей, слабые практические навыки водителей и недостаточная их теоретическая подготовка, низкая водительская дисциплина: нарушение правил обгона более 45%; превышение скорости около 20%; нетрезвое состояние водителей – 11%; нарушение правил: маневрирования – 9%, проезда перекрестков – 6,5%, пересечения ж.д. путей – 4,5%, перевозки людей – до 4%; несоблюдение дистанции – более 2,5%; неподчинение сигналам регулировщика – до 2%; переутомление и сон за рулем до 2%;

- большое количество транспортных средств с критическим уровнем изношенности (до 70% автомобилей израсходовали свой моторесурс);

- низкая дисциплина пешеходов: ДТП по их вине составляют 30%.

Большую опасность представляют аварии на автомагистралях, связанные с разливом ГСМ и возникновением пожаров и взрывов, а также с разливом АХОВ (аммиак).

При возникновении аварий на автомобильном транспорте, прогнозируемое количество потерь составит 60 человек, из них 10 чел. – безвозвратные потери.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на Фряновском шоссе, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрены следующие ситуации:

- Разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волной;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадки разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образования огненного шара;

- образование зоны теплового излучения огненного шара;

- Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин":

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара - вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волной;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади разлива;

- Разлив соляной кислоты в результате разгерметизации автоцистерны:

- образование зоны разлива соляной кислоты;

- образование зоны опасных концентраций соляной кислоты в воздухе.

Оценка воздействий указанных выше опасных факторов осуществлялась на основе следующих нормативно-методических материалов:

- "Методика расчета значений критериев пожарной опасности " М: ГУПС МВД РФ,1997.

- НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". Москва 2003 г: МЧС России, ГПС России.

Зоны действия основных поражающих факторов при аварийных разгерметизациях автомобильных цистерн для следующих условий:

- емкость автоцистерны - 8,0 м3;

- емкость железнодорожной цистерны - 54,0 м3;

- происходит разрушение единичной емкости;

- уровень заполнения аварийной емкости - 85 %.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при аварии с проливом ЛВЖ

По Фряновскому шоссе возможны перевозки легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

Следует учесть, что, исходя из анализа статистических данных по авариям, в относительной доле повреждаемости грузов при автомобильных перевозках преобладают аварии с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (~77 %).

Определение параметров зон негативного воздействия для автомобильной цистерны

Величины поражающих факторов определены по программе "Оценка риска", которая разработана на основе ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических процессов", НПБ "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (НПБ 105-03).

Исходные данные

- Объем цистерны 8 м3 (топливозаправщик типа ТЗА-7.5-500А);

- Пролив всего содержимого емкости (бензин Аи-92);

- Степень заполнения емкости - 0,85;

- Расчетная температура окружающего воздуха - 20 °C;

- Масса пролитого бензина - 5500 кг.

Рассматриваемые сценарии:

- образование "огненного шара";

- пожар пролива;

- сгорание с развитием избыточного давления.

Результаты расчета

Площадь пролива, м2: 150,68

Время существования "огненного шара", с: 13

Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления представлены в таблице 4.1.4.2.

Таблица 4.1.4.2

| Степень поражения | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 100 | 47 |
| 50%-ное разрушение зданий | 53 | 66 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 96 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 171 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 342 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 500 |

Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения "пожаров пролива" представлены в таблице 4.1.4.3.

|  |  | Таблица 4.1.4.3 |
| --- | --- | --- |
| Степень поражения | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Радиус зоны, м |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 29 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 18 |
| Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог 2-й степени через 30-40 с; Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин | 7,0 | 0 |
| Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й степени через 12-16 с | 10,5 | 0 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин | 12,9 | 0 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 | 0 |

Радиусы зон поражения при воздействии "огненного шара" на человека представлены в таблице 4.1.4.4.

Таблица 4.1.4.4

| Степень поражения | Доза теплового изучения, кДж/м2 | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Ожог 1 -й степени | 120 | 175 |
| Ожог 2-й степени | 220 | 135 |
| Ожог 3-й степени | 320 | 113 |

Данный сценарий и прогнозируемые зоны действия поражающих факторов применимы как к объектам топливозаправочного комплекса, так и к аварийным ситуациям на автодороге с автоцистернами, перевозящими ЛВЖ потребителям.

Смертельные поражения люди могут получить не только в пределах горящего разлития или облака ГПВС, но и на некотором удалении вследствие воздействия теплового потока высокой интенсивности.

При воспламенении цистерны и взрыве топлива предприятия могут оказаться в зоне полных и сильных разрушений. При этом находящиеся на их территории люди могут получить травмы различной степени тяжести.

Пожары и взрывы могут нанести большой материальный ущерб за счет выгорания веществ и материалов, разрушения оборудования и строений, транспорта и других материальных ценностей под воздействием высокой температуры и избыточного давления.

В зоне действия поражающих факторов может оказаться персонал объектов  население, а также сооружения и транспортные средства.

Максимальные радиусы поражения человека будут наблюдаться при сценарии - "сгорание с развитием избыточного давления".

Нижний порог поражения волной давления будет наблюдаться на расстоянии 342 м.

Основной способ защиты - выход из зоны поражения на безопасное расстояние.

Принимаем радиус эвакуации - 400 м.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при авариях, связанных с проливом СУГ

По Фряновскому шоссе возможны перевозки сжиженных углеводородов (СУГ). Величины поражающих факторов определены по программе "Оценка риска", которая разработана на основе ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических процессов", НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

Исходные данные

- Объем цистерны 8 м3 (топливозаправщик типа ТЗА-7.5-500А);

- Пролив всего содержимого емкости (СУГ);

- Степень заполнения емкости - 0,85;

- Расчетная температура окружающего воздуха - 20 °C;

- Масса СУГ - 4000 кг.

Рассматриваемые сценарии:

- образование "огненного шара";

- пожар пролива;

- сгорание с развитием избыточного давления.

Результаты расчета

Площадь пролива, м2: 177,78

Время существования "огненного шара", с: 11

Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления представлены в таблице 4.1.4.5.

|  |  | Таблица 4.1.4.5 |
| --- | --- | --- |
| Степень поражения | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
| Полное разрушение зданий | 100 | 42 |
| 50%-ное разрушение зданий | 53 | 59 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 87 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 154 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 308 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 479 |

Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива представлены в таблице 4.1.4.6.

Таблица 4.1.4.6

| Степень поражения | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 48 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 31 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1-й степени через 15-20 с Ожог 2-й степени через 30-40 с Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин | 7,0 | 25 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1-й степени через 6-8 с Ожог 2-й степени через 12-16 с | 10,5 | 21 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин | 12,9 | 19 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 | 16 |

Радиусы зон поражения при воздействии "огненного шара" на человека представлены в таблице 4.1.4.7.

Таблица 4.1.4.7

| Степень поражения | Доза теплового изучения, кДж/м2 | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Ожог 1 -й степени | 120 | 152 |
| Ожог 2-й степени | 220 | 117 |
| Ожог 3-й степени | 320 | 97 |

Данный сценарий и прогнозируемые зоны действия поражающих факторов применимы как к объектам топливозаправочного комплекса, так и к аварийным ситуациям на автодороге с автоцистернами, перевозящими СУГ потребителям.

Смертельные поражения люди могут получить не только в пределах горящего разлития или облака ГПВС, но и на некотором удалении вследствие воздействия теплового потока высокой интенсивности.

При воспламенении цистерны и взрыве топлива предприятия могут оказаться в зоне полных и сильных разрушений. При этом находящиеся на их территории люди могут получить травмы различной степени тяжести.

Пожары и взрывы могут нанести большой материальный ущерб за счет выгорания веществ и материалов, разрушения оборудования и строений, транспорта и других материальных ценностей под воздействием высокой температуры и избыточного давления.

В зоне действия поражающих факторов может оказаться персонал объектов, население, а также сооружения и транспортные средства.

Максимальные радиусы поражения человека будут наблюдаться при сценарии - "сгорание с развитием избыточного давления".

Нижний порог поражения волной давления будет наблюдаться на расстоянии 308 м.

Основной способ защиты - выход из зоны поражения на безопасное расстояние.

Принимаем радиус эвакуации - 350 м.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при аварии на транспорте с выбросом АХОВ

Транспортировка соляной кислоты осуществляется автомобильным транспортом и регламентируется требованиями действующих нормативных документов на перевозку опасных грузов соответствующим видом транспорта. В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрена ситуация с разливом соляной кислоты в
результате разгерметизации контейнера с образованием зоны разлива соляной кислоты, образованием зоны опасных концентраций соляной кислоты в воздухе.

Зона химического заражения - территория, в пределах которой в приземном слое воздуха содержатся такие количества химически опасных веществ, что они могут вызвать поражения людей при кратковременном воздействии (до 30 мин).

Для прогнозирования химической обстановки при авариях с аварийными химически опасными веществами на химически опасном объекте использована программа "Токсодоза", разработанная на основе "Методика оценки последствий химических аварий" (методика "Токси". Редакция 2.2 согласована Госгортехнадзором России 2001 г.). Оценка медико-санитарных последствий проведена по методическим рекомендациям по оценке медико-санитарных последствий химических аварий и определение потребности в силах и средствах для их ликвидации.

Исходные данные

Наименование вещества: кислота соляная (37 %-ная)

Агрегатное состояние: жидкость

Масса вещества, кг: 1000

Давление в емкости, Па: 101300

Температура хранения, °C: 20

Метеоусловия:

- скорость ветра, м/с: 1

- температура воздуха, °C: 20

- время суток: день

- инсоляция: интенсивная

Местность:

- тип местности: городская застройка

- тип подстилающей поверхности: бетон

- температура подстилающей поверхности, °C: 20

Тип аварии: полное разрушение емкости

Время экспозиции, с: 600

Результаты расчета

Количество вещества, кг:

- в первичном облаке - 0

- во вторичном облаке - 1000

Плотность вещества в выбросе, кг/мЗ:

- в первичном облаке - 0

- во вторичном облаке -1,15

Размер облака, м:

- первичного - 0

- вторичного - 2,06

Время испарения ОХВ из пролива - 53 ч. 20 мин.

Протяженность зоны, м:

- смертельного поражения - 1

- пороговых поражений - 22

- Прогнозирование медико-санитарных последствий для населения городского округа,
находящегося вблизи места возможной аварии

| Степень тяжести поражения | Глубина зоны, км | Площадь зоны, км | Кол-во пораженных, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| смертельная | 0,001 | 0 | 7 |
| тяжелая | 0,0013 | 0 | 3 |
| средняя | 0,00183 | 0 | 7 |
| легкая | 0,003111 | 0 | 6 |
| пороговая | 0,022 | 0 | 9 |
|  |  | Санитарные потери | 16 |

Выводы по результатам расчетов

При максимальной по последствиям аварии с автоцистерной, транспортирующей соляную кислоту (полное разрушение цистерны, вылив кислоты на открытом пространстве из цистерны, образование облака токсичного вещества на открытом пространстве, дрейф зараженного облака по направлению ветра), может прогнозироваться следующая обстановка:

- в пороговой зоне поражения могут оказаться 9 человек, находящихся вблизи места возможной аварии;

- санитарные потери населения составят 16 человек.

- Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при разрушениях зданий и сооружений

- Разрушения зданий и сооружений на территории городского округа прогнозируются в основном:

- - при высокой снеговой нагрузке кровли, особенно большой площади;

- - при незаконной перепланировке помещений и реконструкции зданий, а также нарушении норм и правил при строительстве зданий и коммуникаций;

- - при пожарах и взрывах, в т.ч. в результате террористических актов;

- - при других происшествиях, в т.ч. землетрясениях.

- При воздействии поражающих факторов рассматриваются четыре степени разрушений зданий: полная, сильная, средняя и слабая.

- Зависимости степеней разрушения зданий и оборудования от избыточного давления, образующегося в результате воздействия ударной волны взрыва, приведены в таблице

- Степени разрушения объектов в результате воздействия избыточного давления взрывной волны

| Наименование элемента | Степени разрушения объекта при избыточном давлении, кПА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабые | Средние | Сильные | Полные |
| Административные и жилые многоэтажные здания с металлическим или железобетонным каркасом | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
| Сети коммунального хозяйства (водопровод, канализация, газопровод)заглубленные | 100-200 | 400-1000 | 1000-1500 | 1500 |

- При разрушении зданий сильной степени разрушения объем завалов составляет около 50% от объема завалов при полном разрушении. Дальность разлета обломков принимается равной половине высоты здания.

- При полной и сильной степенях разрушения значительная часть людей может оказаться в завалах. Люди, находящиеся внутри зданий, поражаются преимущественно обломками строительных конструкций.

- Потери среди персонала в результате получения различных степеней разрушения зданий

| № п/п | Степень разрушения здания | Потери (в % от общего количества находящихся в здании людей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | безвозвратные | санитарные (форм тяжести) |  |  | Всего |
|  |  |  | тяжелой | средней и легкой | итого |  |
| 1. | Слабая | - | 0,1-0,3 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
| 2. | Средняя | 0,1-0,3 | 0,5-1,5 | 5-15 | 5-16 | 5-16 |
| 3. | Сильная | 0,5-1,5 | 3-7 | 15-25 | 18-32 | 18-33 |
| 4. | Полная | 5-15 | 15-25 | 40-60 | 55-85 | 60-100 |

Возможные чрезвычайные ситуации, источниками которых являются опасные природные воздействия

Природная чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТР 22.0.03-95 «Безопасность в ЧС. Природные ЧС. Термины и определения» (3.1.1.).

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона Московской области, являются:

- грозы;

- сильные морозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 20 мм;

- сильные ветры со скоростью 20 м/с.

Среди атмосферных процессов, происходящих на территории Московской области, наибольшую опасность представляют ураганы, град, сильные ливни, грозы, метели и снегопады.

Одним из наиболее распространенных опасных техногенно-природных процессов является подтопление территорий, заключающееся в подъеме верхнего от поверхности водоносного горизонта к поверхности Земли.

Вероятными источниками природных ЧС на территории городского округа Фрязино могут стать:

- опасные гидрологические процессы (подтопление территории);

- опасные метеорологические явления и процессы (сильный ветер, сильные осадки, туман, гроза).

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1. Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов |
|  |  | Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2. Опасные метеорологические явления и процессы¦ эоцессы |  |  |
| 2.1 Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток |
| Шторм |  | Ветровая нагрузка |
| Шквал |  | Аэродинамическое давление |
| 2.2 Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории |
| 2.2.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
| 2.2.3 Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.4 Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| 2.2.5 Град | Динамический | Удар |
| 2.3 Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.4 Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.5 Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся на территории городского округа. Однако они могут нанести ущерб самим зданиям.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций при массовых инфекционных заболеваниях

Возможно появление инфекционных болезней такой степени тяжести, которая ведет к тяжелым разрушениям здоровья,

Угроза возникновения эпидемий, в т.ч. и пандемий может возникнуть при разрушении или повреждении водопроводных и канализационных сетей. При этом инфекционные заболевания у населения могут возникнуть в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных. Заражению подвергаются:

- при мало-контагиозных инфекциях – 10-20% населения;

- при контагиозных – до 30-35% населения.

При эпидемическом подъеме заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории городского округа, может составить до 30%. При эпидемическом подъеме, заболеваемость гепатитом на территории городского округа, может составить до 7%.

В случаях возникновения аварийных ситуаций на водопроводных сооружениях, возможен эпидемический подъем острых кишечных инфекций, в том числе, дизентерии, ротовирусных инфекций, вирусного гепатита А, на всей территории городского округа, с поражением от 10% до 30% населения.

По данным зоолого-энтомологических наблюдений и исследованиям грызунов, возможны очаги опасных инфекций (лептоспироз, туляремия) на плодоовощных объединениях и, складах.

Наибольшее число зараженных прогнозируется при распространении респираторных заболеваний: менингококковой инфекции, дифтерии, вирусной пневмонии и других.

Потенциальная опасность заражения людей зависит от характера возбудителя инфекции, своевременности ее выявления и комплекса противоэпидемических мероприятий в отношении всех 3-х звеньев эпидемического процесса: источника инфекции, механизма передачи и восприимчивого организма.

В зависимости от медико-санитарной обстановки, ликвидация последствий потребует мобилизации значительного количества сил и средств здравоохранения, ФБУЗ «ЦГЭМО в Московской области» в области и координации их действий.

# Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах морского транспорта

Объекты морского транспорта на территории городского округа Фрязино Московской области отсутствуют.

# Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах речного транспорта

Объекты речного транспорта на территории городского округа Фрязино Московской области отсутствуют.

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Химически опасные объекты на территории городского округа Фрязино Московской области отсутствуют.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасные объекты на территории городского округа Фрязино Московской области отсутствуют.

# Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах

Биологически -опасные объекты на территории городского округа Фрязино Московской области отсутствуют.

Риски возникновения гидродинамических аварий

Гидродинамически опасные объекты на территории городского округа Фрязино Московской области отсутствуют.

# Риски возникновения природных пожаров

Торфяники и торфоразработки на территории городского округа Фрязино Московской области отсутствуют.

На территории городского округа имеется 55 гектар лесных массивов, участки, подверженные ежегодным возгораниям отсутствуют. Лес относятся к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации (приказ Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 9 марта 2011 г. № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон РФ и перечня лесных районов РФ»).

Из указанного выше количества леса 21 гектар, составляющий Государственный лесной фонд, передано в пользование в Щёлковский учебно-опытный лесхоз Московского государственного университета леса в бессрочное пользование.

Остальные участки суммарной площадью 34 га составляют площадь парков, скверов и бульваров, собственность не разграничена.

Леса Щёлковского района, окружающие городской округ Фрязино, отличается высокой (около 40%) лесистостью с преобладанием смешанных (береза, осина, ель, сосна) лесов: высота лиственных деревьев 12-20 м, хвойных - 17-30 м, подлесок преимущественно кустарниковый. Леса густые, большей частью засорены буреломом и валежником. Самые крупные лесные массивы в западной и северо-западной части городского округа. Лесной фонд – сосновые леса с примесью ели и широколиственных пород.

На территории городского округа больших лесных массивов нет. Самый крупный участок леса имеет площадь 4,6 га. Особо ценных лесных либо охраняемых массивов на территории города не имеется.

Населённые пункты и важные народнохозяйственные объекты, которые могут оказаться в зоне возможного затопления в ходе весеннего паводка, на территории городского округа Фрязино отсутствуют.

Началом пожароопасного периода на территории Московской области считается конец апреля - начало мая.

Анализ лесопожарной обстановки предыдущих лет:

Лесопожарная обстановка на территории городского округа была удовлетворительной. В течение пожароопасного периода предыдущих лет пожаров не было. Возникновению лесных и торфяных пожаров препятствовал комплекс эффективных и своевременных действий по лесопожарной профилактике, предпринятых Администрацией городского округа Фрязино, органами пожарной охраны, лесопользователями.

Как правило, лесные пожары на территории городского округа могут возникнуть в лесном массиве вокруг оз. Большое (зона отдыха).

По статистическим данным, основанным на многолетних наблюдениях, начало лесных и торфяных пожаров приходится на вторую половину мая, в июне возможно увеличение количества и площади пожаров в смешанных и лесных массивах и хвойниках.

Наибольшее число возгораний в лесу и торфяниках происходит в первой (реже во второй) половине июля. К концу июля и в течении августа наблюдается устойчивое снижение количества вновь возникающих очагов пожаров, сезонные дожди и усиливающиеся ночные похолодания способствуют уменьшению общего количества лесоторфяных пожаров. К концу первой половины сентября, как правило, период пожаров заканчивается.

В пожароопасный период в лесах городского округа Фрязино возможен низовой пожар со скоростью распространения 0,05-0,2 км/ч в зависимости от погодных условий, а также устойчивое горение подземного слоя торфа от 0,1 до 0,5 м в глубину. Преобладающим видом лесного пожара является очаговый.

Возникновение крупных сплошных, а также верховых пожаров маловероятно, так как за многолетний период наблюдений таковые ни разу не фиксировались.

Основными причинами возникновения пожаров являются:

-умышленный отжиг сухой травы на пустырях;

-небрежное обращение с огнём отдыхающих в лесу;

-невыполнение требований пожарной безопасности в лесу дорожными службами, ремонтными бригадами связи и энергослужб;

-использование частного транспорта в лесу, а также использование в лесном массиве техники, выпускная система которой не оснащена искроулавливателями.

Выводы:

1. Начало пожароопасного периода прогнозируется с 15 апреля.

2. Вероятность возникновения лесных пожаров низкая.

3. В зонах повышенной пожароопасности расположен один социально значимый объект ООО «Санаторий-профилакторий «Исток» с детским оздоровительным лагерем, персонал – 85 чел., отдыхающих – до 500 чел. (дети до 16 лет – до 450 чел.).

Основным лесопользователем лесных угодий Гослесфонда, расположенного вокруг г.Фрязино, является Щёлковский учебно-опытный лесхоз Московского государственного университета леса. Работы по лесопожарной профилактике ежегодно выполняются в соответствии с «Планом лесопожарного обустройства лесов по Щёлковскому учебно-опытному лесхозу на год». Выполняются следующие работы:

●устройство минерализованных полос вокруг хвойников;

●устройство минерализованных полос в лесных участках с высоким классом пожарной опасности;

●уход за минерализованными полосами прошлых лет;

●санитарная рубка погибших и повреждённых ветровалом насаждений;

●очистка леса от захламления;

●установка аншлагов;

●организация мест отдыха;

●расчистка квартальных просек;

●содержание пунктов сосредоточения пожарного инвентаря;

●содержание пожарно-химической станции лесхоза;

●организация маршрутов патрулирования.

●снегозадержание.

На территории г. Фрязино проводится сезонная проверка источников наружного водоснабжения – пожарных гидрантов силами Щелковского пожарно-спасательного гарнизона ФГКУ «37 ОФПС по МО», служб МУП «Водоканал». (Справочно: всего подлежат проверке 184 пожарных гидрантов).

Мероприятия прогнозно-аналитического характера:

Создание оперативного штаба городского округа Фрязино по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров.

Руководителям организаций, имеющих общие границы с лесным массивом направляются письма о необходимости приведения полос отвода (охранных зон) в надлежащее противопожарное состояние (опашка, уборка валежника, кустарника, порубочных остатков) в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов (Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 г. №  417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», от 12.10.2006 г. № 611 «Об утверждении Правил установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и др.):

На территории городского округа Фрязино аэродромов нет, ближайший аэродром «Чкаловский», г. Щёлково-10, 800 авиационная база ВВС МО РФ.

Строительство пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов) на территории городского округа не планируется. Планируется установить камеру высокого разрешения для обеспечения круглосуточного пожарного наблюдения за лесным массивом вокруг оз. Большое.

Мероприятия организационного характера:

Проведение заседания КЧС и ОПБ городского округа Фрязино, с повесткой дня «О подготовке к пожароопасному периоду»;

Разработка и введение в действие Плана предупреждения и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории городского округа Фрязино на текущий год;

Уточнение «Алгоритма действий Главы городского округа Фрязино при подготовке к действиям в пожароопасный период и в случае осложнения обстановки в связи с возникновением пожаров вплоть до введения режима чрезвычайной ситуации»;

Открытие горячей телефонной линии в целях экстренного реагирования на обращения жителей в пожароопасный период; номер телефона  (112, (496)564-36-01) опубликование его в местных СМИ и на официальном сайте администрации г. Фрязино;

Издание постановления администрации города Фрязино «О подготовке к пожароопасному периоду 2018 года» с «Планом подготовки к пожароопасному периоду 2018 года»;

Уточнение готовности учреждений, на базе которых предусматривается создание пунктов длительного проживания (ПДП) и пунктов временного размещения (ПВР) эвакуированного из зон чрезвычайных ситуаций населения в соответствии с Постановлением администрации города Фрязино от 28.02.2014 № 94 «Об организации проведения эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Отработка вопросов взаимодействия между МКУ «ЕДДС г. Фрязино» с МКУ «ЕДДС Щёлковского муниципального района», дежурными службами Щёлковского пожарно-спасательного гарнизона, а также между ДДС оперативных служб г. Фрязино и вышестоящими органами управления МОСЧС;

Заключение договоров с организациями, привлекаемыми к обеспечению тушения природных пожаров (водоподающая и инженерная техника, ГСМ, питание);

Участие в показном занятии с главами администраций муниципальных образований области, руководителями органов исполнительной власти и основными лесодержателями области по организации тушения природных пожаров;

Утверждение состава оперативного штаба по тушению крупных лесных пожаров;

Введение особого противопожарного режима (при необходимости).

Проведение превентивных противопожарных инженерно – технических мероприятий для обеспечения безопасности населения и объектов экономики:

Провести работы по расчистке просеки от кустарника и поваленных деревьев для проезда пожарной техники вокруг оз.Большое;

Привести территории объектов, граничащих с лесным массивом в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по выполнению предписаний отдела надзорной деятельности по Щелковскому району, Целевых программ и планов противопожарной защиты объектов;

Организовать и провести обучение рабочих, служащих и ИТР мерам пожарной безопасности на производстве в весенне-летний пожароопасный период;

Организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в арендуемых и предоставляемых в аренду зданиях, сооружениях, помещениях и прилегающей к ним территория, в договорах аренды определить ответственность сторон за пожарную безопасность;

Организовать и провести на предприятиях и учреждениях тренировки по действиям персонала при эвакуации в случае возникновения пожара;

Установить постоянный контроль за состоянием проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, пожарным гидрантам и водоемам. Запретить сжигание мусора, отходов и разведение костров на территории города;

Провести очистку территорий, периметров зданий, сооружений, заборов, теплотрасс, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов от сухой травы, и сгораемого мусора;

Принять меры по окосу сухой травы, уборке валежника, древесного хлама, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам организаций, в зонах примыкания территорий к лесным массивам произвести их опашку;

Организовать контроль за ликвидацией несанкционированных свалок отходов по обочинам проезжих дорог и лесных массивах города;

Произвести дополнительную очистку от горючей пыли и отходов производств в вентиляционных камерах, циклонах, фильтрах и воздуховодах;

Обновить пришедшие в негодность знаки пожарной безопасности внутри и снаружи зданий и сооружений;

Обеспечить места стоянки автотранспорта нормативным количеством буксиров (тросов) для эвакуации автомобилей в случае пожара;

Принять необходимые меры по содержанию в надлежащем состоянии подъездных дорог и проездов по улицам садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

Совместно с участковыми инспекторами отдела полиции по городскому округу Фрязино провести проверку внутриквартальных и внутридворовых территорий жилых домов с целью выявления бесхозяйных автомобилей, препятствующих проезду пожарной техники, а также лиц без определенного места жительства;

Укомплектовать наружные технологические установки, холодные склады первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями норм. Проверить состояние информационных стендов по пожарной безопасности на территории объектов. При необходимости обновить наглядную агитацию;

Очистить места сбора отходов, мусора на территории гаражных кооперативов и садоводческих товариществ;

Восстановить отсутствующие указатели мест расположения пожарных гидрантов и пожарных водоемов;

Проверить укомплектованность пожарных щитов пожарным инвентарем, при необходимости досыпать песок в пожарные ящики;

Создание группировки сил и средств для тушения лесных пожаров;

Информирование населения и размещение в средствах массовой информации сведений о пожарной обстановке и организация разъяснительной работы по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами;

Информирование населения о целесообразности заблаговременного заключения договоров на страхование имущества от последствий лесных пожаров;

Изготовление и распространение памяток по действиям населения при угрозе и возникновении лесных пожаров, первичным мерам противопожарной безопасности;

Подготовка формализованных документов ОШ ЛЧС для руководства работами, связанными с ликвидацией лесных пожаров;

Уточнение состава, оснащения оперативной группы КЧС и ОПБ городского округа Фрязино, подготовка их к действиям в полевых условиях;

Уточнение расчетов и маршрутов эвакуации населения из районов лесных пожаров;

Проверка готовности эвакоорганов к приему и размещению населения и проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения;

Уточнение расчета медицинских работников по оказанию медицинской помощи, эвакуируемому и оставшемуся на местах населению;

Уточнение расчета сил и средств службы охраны общественного порядка для обеспечения охраны имущества граждан и материальных ценностей, регулирования движения и организации оповещения с применением ГГУ;

Уточнение взаимодействия и организация обмена информацией о складывающейся лесопожарной обстановке на территории между МКУ «ЕДДС г. Фрязино» и соседними муниципальными образованиями (городскими округами и муниципальными районами Московской области):

● Щёлковский муниципальный район (ЕДДС тел. т. 8 (496) 561-1-112, т./ф. 8 (496) 566-47-94, моб.тел. 8 (985) 770-01-80, Управление территориальной и экологической безопасности Администрации Щёлковского муниципального района, начальник n/8 (496) 561-11-94, ф. 8 (496) 566-47-94);

●Городской округ Лосино-Петровский (ЕДДС тел (496) 569-57-70, Отдел территориальной безопасности и защиты населения, тел. (496) 567-50-22);

●Городской округ Королёв (ЕДДС тел. (495) 516-89-88, Отдел по территориальной безопасности, гражданской защите населения и защите информации Администрации города тел. (495) 516-02-74, 516-88-74).

●Городской округ Балашиха (ЕДДС тел. (495) 521-71-70, 524-12-60, муниципальное учреждение «Центр по делам ГО и ЧС г.о. Балашиха» тел. (495) 524-11-45, 529-47-13);

●Ногинский муниципальный район (ЕДДС тел. 8 (49651) «05», Управление по делам ГО и ЧС Администрации района тел. (496) 514-24-39);

●Сергиев-Посадский муниципальный район (ЕДДС тел. (496) 542-69-93, Управление по ГО и ЧС Администрации района тел. (496) 542-16-51);

●Киржачский муниципальный район Владимирской области (ЕДДС тел. 8(49237) 2-07-81, 2-23-60, Отдел по ГО и ЧС Администрации района тел. 8(49237) 2-25-14).

Мероприятия по контролю инженерно-технических и других профилактических мероприятий:

-за организацией ежедневного мониторинга пожарной обстановки и своевременное доведение информации о возможности возникновения угрозы распространения пожаров на объекты городского округа Фрязино, с учетом скорости и направления ветра;

-за выполнением превентивных мероприятий по защите населения города от природных пожаров;

-за подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, озёро Большое, Технические пруды;

-за подготовкой подъездов по дорогам с твёрдым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям, а также площадок у всех источников, отвечающих требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения;

-за исправностью местной системы оповещения населения о ЧС;

-за подготовкой наружного освещения территории в темное время суток;

-за состоянием готовности территории города и лесов к пожароопасному периоду.

Информация о возникновении крупных лесных пожаров, угрозе населению, нарушении условий жизнедеятельности населения поступает в МКУ «ЕДДС г. Фрязино» (далее – ЕДДС).

Дежурная смена ЕДДС доводит информацию об угрозе чрезвычайной ситуации Главе городского округа, председателю КЧС и ПБ, ДДС организаций, силам, привлекаемым для тушения крупных природных пожаров.

Оповещение личного состава сил, привлекаемых для ликвидации ЧС, осуществляется дежурной сменой ЕДДС, в соответствии с планом оповещения.

Оповещение пожарных подразделений осуществляется ЕДДС с использованием радиосвязи и телефонной связи.

Оповещение населения проводится в соответствии со Схемой оповещения.

Дублируется оповещение использованием каналов сотовой телефонной связи и нарочными от органов местного самоуправления на автомобильном транспорте.

В район чрезвычайной ситуации направляется оперативные группы администрации городского округа, отдела полиции, ПСЧ-78.

Исходя из условий складывающейся обстановки, решением руководителя органа местного самоуправления или Губернатора Московской области на соответствующих территориях вводится режим повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций) или режим чрезвычайной ситуации (при возникновении чрезвычайных ситуаций).

Силами оперативных групп проводится разведка (оценка обстановки) в районе пожара, готовятся предложения для принятия решения на применение дополнительных сил и средств МОСЧС области для тушения пожара и ликвидации его последствий, организации первоочередного обеспечения пострадавшего населения.

Организуется взаимодействие с оперативными группами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов военного командования, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

При принятии руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации решения на проведение временного отселения пострадавшего населения, организуется развертывание пунктов временного размещения (длительного проживания), организация первоочередного жизнеобеспечения, выделение автомобильного транспорта для перевозки пострадавших и домашнего имущества.

Управление силами и средствами, предназначенными для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при возникновении природных пожаров, организуется в общей системе управления через оперативные штабы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа.

Управление городским звеном МОСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил городского звена МОСЧС и населения городского округа путем сбора и обмена информацией.

Сбор и обмен информацией в сфере защиты населения и территории от лесоторфяных пожаров осуществляется администрацией городского округа Фрязино и организациями в установленном порядке на основе функционирования ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб организаций (далее -ДДС).

За выполнение функций связи и оповещения руководящего состава и городского звена МОСЧС и населения, оказавшегося в зоне пожаров, выполняет главным образом МКУ «ЕДДС г. Фрязино».

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных лесоторфяными пожарами, используется телефонная, факсимильная и электронная связь. В телефонной сети городского округа установлен единый номер спасения – 112, 101.

Оповещение членов оперативного штаба по контролю силами и средствами городского округа осуществляется дежурным ЕДДС согласно схемы оповещения, утвержденной Главой городского округа.

Оповещение городского звена МОСЧС и населения осуществляется с помощью местной системы оповещения, включающей 11 сирен, систему централизованного оповещения МАРС-АРСЕНАЛ-Р руководящего состава по телефону и проводную систему радиовещания (2112 бытовых радиоточек). Резервным способом оповещения населения служит использование автомобилей отдела полиции с применением громкоговорящих средств.

Дублируется оповещение с использованием каналов сотовой телефонной связи и нарочными от структурных подразделений администрации городского округа на автомобильном транспорте.

Взаимодействие городского звена МОСЧС с вышестоящими правительственными структурами и близлежащими муниципальными образованиями организуется с использованием средств связи, отмеченных выше, а также посредством шифротелеграмм:

● Щёлковский муниципальный район (ЕДДС тел. т. 8 (496) 561-1-112, т./ф. 8 (496) 566-47-94, моб.тел. 8 (985) 770-01-80, Управление территориальной и экологической безопасности Администрации Щёлковского муниципального района, начальник n/8 (496) 561-11-94, ф. 8 (496) 566-47-94);

●Городской округ Лосино-Петровский (ЕДДС тел (496) 569-57-70, Отдел территориальной безопасности и защиты населения, тел. (496) 567-50-22);

●Городской округ Королёв (ЕДДС тел. (495) 516-89-88, Отдел по территориальной безопасности, гражданской защите населения и защите информации Администрации города тел. (495) 516-02-74, 516-88-74).

●Городской округ Балашиха (ЕДДС тел. (495) 521-71-70, 524-12-60, муниципальное учреждение «Центр по делам ГО и ЧС г.о. Балашиха» тел. (495) 524-11-45, 529-47-13);

●Ногинский муниципальный район (ЕДДС тел. 8 (49651) «05», Управление по делам ГО и ЧС Администрации района тел. (496) 514-24-39);

●Сергиев-Посадский муниципальный район (ЕДДС тел. (496) 542-69-93, Управление по ГО и ЧС Администрации района тел. (496) 542-16-51);

●Киржачский муниципальный район Владимирской области (ЕДДС тел. 8(49237) 2-07-81, 2-23-60, Отдел по ГО и ЧС Администрации района тел. 8(49237) 2-25-14)."

●Московский учебно-опытный филиал-лесничество ГКУ МО «Мособллес», оперативный дежурный т. 8 (496) 542-90-18;

●Щёлковский учебно-опытный лесхоз Московского государственного университета т.8 (496) 564-94-77.

Риски возникновения землетрясений

Возникновение землетрясений нехарактерны для территории городского округа Фрязино Московской области.

Риски возникновения опасных экзогенных процессов

Возникновение опасных экзогенных процессов нехарактерны для территории городского округа Фрязино Московской области.

Риски затопления (подтопления)

Гидрогеологические условия территории городского округа Фрязино определяются литолого-генетическим строением, различными типами питания и разгрузки горизонтов.

Следует учесть, что значительное влияние на гидрогеологические условия оказывают антропогенные процессы, связанные с застройкой территории, строительством дорог на насыпях, наличием водоемов.

Территория города представляет собой полого волнистую моренную равнину сложенную аллювиальными, древнеаллювиальными, флювиогляциальными отложениями. Грунтовые воды практически на всей территории залегают на глубине более 2,0 м. Исключение составляют пойменные территории р. Любосеевки и овраги.

В весенний и осенний периоды наблюдается избыточное увлажнение и появление "верховодки" на глубине 0,2-2,0 м от поверхности.

Мероприятия по защите территории от подтопления включают:

- организацию поверхностного стока;

- организацию рельефа;

- устройство сопутствующего дренажа по трассам новых и реконструируемых водонесущих коммуникаций, назначение которого - снижение степени техногенной инфильтрации, понижение уровня грунтовых вод, находящихся в зоне влияния дрены;

- устройство дренажных систем для защиты заглубленных частей зданий, подземного гаража (размещаемого у железнодорожной станции), располагаемых на обводненных грунтах и перехвата потока грунтовых вод с вышележащих территорий, для предупреждения образования барражного эффекта;

- благоустройство русла р. Любосеевки.