ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Московская  –

ул. Центральная, Центральная  Вокзальная»

Начальная/максимальная цена контракта 7 200 тыс. рублей.

Трасса наружных водопроводных сетей по ул. Вокзальной от ул. Московской до ул. Центральной	Ду=200 мм, протяженностью 390 п/м и от ул. Центральной до ул. Ленина Ду=300 мм, протяженностью 730 п/м.

Из-за сложной структуры наружных коммуникаций, прокладку водопроводных сетей вести методом горизонтального направленного бурения.

Для производства работ по прокладке водопроводных сетей необходимо приобрести следующие строительные материалы: трубы ПЭ 100, SDR 17,6 для транспортировки питьевой воды в количестве Ду=200 мм – 390 п/м и Ду=300 мм – 730 п/м, фасонные части, задвижки с обрезиненным клином, пожарные гидранты, кольца бетонные и крышки колодцев круглые.

Все материалы должны соответствовать требованиям строительных норм, государственных стандартов и иметь гигиенические сертификаты.

Объект строительства

Объект считается принятым в эксплуатацию в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами, и должен отвечать требованиям акта приема в эксплуатацию законченного строительства (СНиП 3.01.04-87).

Требования к Исполнителю

Исполнитель должен иметь лицензии на следующие виды строительно-монтажных работ:

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КООМУНИКАЦИЙ в том числе:

- Прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов)

- Устройство колодцев, площадок, оголовков

- Установка запорной арматуры

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ в том числе:

- Устройство скважин (кроме скважин на воду)

ВОЗВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ в том числе:

Специальные сооружения, расположенные в горизонтальных выработках

Весь комплекс работ по ремонту водопровода должен быть выполнен собственными силами без привлечения субподрядных организаций. В связи с сжатыми сроками строительства Исполнитель должен иметь возможность одновременной работы двумя установками горизонтального направленного бурения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

Директор МУП «Водоканал»                                                          И.И. Волков