| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации г. Фрязино Московской области | Глава города Фрязино Московской области |
| _________________ В.П. Куренев | _________________ В.В. Ухалкин |
| «___» ___________ 2006 г. | «___» ____________ 2006 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

На проектирование и реконструкцию здания спортивного комплекса «Олимп» с устройством переходной галереи в здание физкультурно-оздоровительного  комплекса

по адресу: Московская область,  г. Фрязино, ул. Комсомольская

в рамках мероприятия

«Проектирование и реконструкция здания спортивного комплекса «Олимп» с устройством  переходной галереи в здание физкультурно-оздоровительного  комплекса»

| «СОГЛАСОВАНО» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Председатель Комитета по физической культуре и спорту | Главный архитектор г. Фрязино |
| __________________ А.А. Трещиков | __________________ Н.С. Воробъева |
| «_____»________________2006 г. | «_____»________________2006 г. |

г. Фрязино

- 2006 год –

| № п/п | Перечень основных требований |  |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1. | Общие данные |  |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования (решение администрации города, района об утверждении участка для строительства). |  |  | Перечень мероприятий Программы (основные направления) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2003 – 2007 г.г. , реализуемой в 2006 г. |
| 1.2 | Заказчик (лицензия на функции заказчика) |  |  | Определяется решением конкурсной комиссии. |
| 1.3 | Источник финансирования |  |  | Бюджет Московской области. |
| 1.4 | Проектная организация – генеральный проектировщик |  |  | Определяется решением конкурсной комиссии. |
| 1.5 | Вид строительства |  |  | Реконструкция |
| 1.6 | Стадийность проектирования |  |  | В одну стадию – рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) |
| 1.7 | Уровень ответственности здания |  |  | I-й уровень |
| 1.8 | Очередность строительства |  |  | В одну очередь строительства |
| 1.9 | Срок окончания строительства |  |  | 2007г. |
| 2 | Исходно-разрешительная документация |  |  |  |
| 2.1 | АПЗ (согласование Главархитектуры, комитета социальной защиты) |  |  | Архитектурно-планировочное задание от 01.02.2006г. согласованное с ГлавАПУ 04.02.2006г. |
| 2.2 | Технические условия на подключение к инженерным сетям, источникам снабжения: -водоснабжение -канализация -ливневая канализация -теплоснабжение -электроснабжение Слабые токи: -телефонизация -радиофикация -охранная сигнализация -телевидение |  |  | В соответствии с ТУ, выданными МУП «Водоканал» В соответствии с ТУ, выданными МУП «Водоканал» В соответствии с ТУ, выданными МУП «Водоканал» В соответствии с ТУ, выданными МУП «Теплосеть» В соответствии с ТУ, выданными МУП «Электросеть» В соответствии с ТУ, выданными ЩУЭС г.Щёлково В соответствии с ТУ, выданными ЩУЭС г.Щёлково В соответствии с ТУ, выданными МУП «ГЖУ» В соответствии с ТУ, выданными МУП «ГЖУ» |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 2.4. | Исходные данные об условиях строительства: -инженерно-геологические изыскания (кем произведены, лицензия) -инженерно-геодезические изыскания (кем произведены, лицензия) -инженерно-экологические изыскания (радон, радиация, хим. бак. загрязнения) (кем произведены, лицензия) |  |  | Государственное предприятие М.О. Г.Р. №1027700191815 Трест инженерно-строительных изысканий «МОСОБЛГЕОТРЕСТ». Лицензия №ФЛЦ 026520 от 21.09.2001г, действительна до 21.09.2006г. Государственное предприятие М.О. Г.Р. №1027700191815 Трест инженерно-строительных изысканий «МОСОБЛГЕОТРЕСТ». Лицензия №ФЛЦ 026520 от 21.09.2001г., действительна до 21.09.2006г. Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая ассоциация». Лицензия № ГС-1-50-02-26-0-5050026910-025830-1 от 13.09.2004г, действительна по 13 сентября 2009 г. |
| 3. | Основная характеристика объекта |  |  |  |
| 3.1 | Назначение объекта |  |  | Реконструкция спортивного клуба «Олимп», обеспечивающего социально гарантированное обслуживание населения города и предназначеного для организованных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий и активного отдыха, различных социально-возрастных групп населения, а также проведения различных соревнований. Устройство переходной галереи из здания с/к «Олимп» в строящееся здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). |
| 3.2 | Состав объекта (какие здания включены, по каким проектам (типовым, индивидуальным) предполагается строительство) |  |  | Переходная галерея каркасной конструкции с наружными стенами из панелей типа «Сэндвич», индивидуальный проект. |
| 3.3 | Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  | Запроектировать разноуровневую переходную галерею общей площадью 350 кв.м с устройством дополнительных подсобно-технологических помещений в каркасном исполнении с наружными стенами из панелей типа «Сэндвич». |
| 4 | Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 4.1 | Генплан и благоустройство территории |  |  | Генплан и благоустройство территории выполнить согласно СНиП-2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» выполнить компактное решение генерального плана, благоустройство и озеленение территории, рациональную транспортную схему. |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 4.2 | Технологические решения |  |  | Предусмотреть в соответствии с нормативными документами: СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"; - на 1-м этаже универсальные подсобно-технологические помещения. Запроектировать перепланировку помещения №2 в существующем здании С/К «Олимп»; - на 2-м этаже запроектировать переходную галерею и помещение спортивного зала универсального назначения. |
| 4.3 | Архитектурно-планировочные решения: - условия блокировки; - состав и площади помещений; - отделка здания внутренняя и наружная |  |  | Увязать цветовое решение фасадов здания С/К «Олимп» с фасадами ФОК. Состав и площади помещений с учетом требований нормативных документов: СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"; Наружные стены - сэндвич-панели «THERMOPANEL»; перегородки – кирпич и ГКЛ по металлическому каркасу со звукоизоляцией; полы – в зависимости от функционального назначения: специальные спортивные покрытия, керамическая плитка, линолеум, керамогранит, бетон; кровля здания – из битумно-полимерных материалов, кровельный ковер - мембрана ТПО ЭВЕРГАРД; потолки – подвесные в зависимости от назначения помещений: «Амстронг», алюминиевая рейка, без отделки – во вспомогательных помещениях. Оконные блоки - 2-х камерный стеклопакет, ПВХ профиль. Двери - деревянные по ГОСТ6629-88, противопожарные – металлические типа ДПМ фирмы НПО «Пульс». Внутренняя отделка - окраска и облицовка керамической плиткой, оклейка обоями. |
| 4.4 | Конструктивные изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля). |  |  | Здание каркасной конструкции, с наружными стенами из панелей типа «Сэндвич», общей площадью 350.0 кв.м Фундаменты - согласно геологическим изысканиям столбчатые ж/ бетонные на естественном основании. Несущие конструкции - каркас смешанный: металлические и ж/б колонны; перекрытия – монолитные, ж/б; ограждающие конструкции - из панелей «Сэндвич». |
| 4.5 |  | Инженерное оборудование здания и наружные сети | Выполнить разделы: отопление и вентиляция; теплоснабжение; электроснабжение, слаботочные сети связи и сигнализации в соответствии со СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"; Выполнить наружные инженерные сети в соответствии с техническими условиями. |  |
| 4.6 |  | Энергоэффективность (разработка энергетического паспорта проекта) | Разработать раздел энергоэффективности с энергетическим паспортом проекта на стадии утверждаемой части проекта |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 4.7 |  | Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (согласование комитета социальной защиты) | Предусмотреть возможность посещения маломобильных групп населения в соответствии со СНиП 35-01-2001 “Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения”. Проектную документацию согласовать с органами социальной защиты. |  |
| 4.8 |  | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Согласно ТУ ГУ ГО и ПБ |  |
| 4.9 |  | Требования к охране окружающей среды | Разработать раздел «Охрана окружающей природной среды» |  |
| 5 |  | Особые условия |  |  |
| 5.1 |  | Согласование проектной документации | Проектная документация согласовывается Заказчиком: В соответствии с Законом Московской области «Правила застройки городов, поселков городского типа, других поселений…» и «Организации проведения государственной экспертизы проектной документации в Московской области», утв. Постановлением Правительства МО от 02.04.2002 № 115/11 с последующим представлением в Экспертизу ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» и получением положительного Заключения. |  |
| 5.4 |  | Расчетная стоимость проектирования строительства объекта. | Стоимость проектирования строительства без учета наружных сетей и сооружений - не более 3.3 млн. руб. |  |
| 5.5 |  | Требования к разработке эксплуатационной документации. | Разработать перечень инженерно-технических мероприятий по технической эксплуатации объекта в объеме, требуемом для разработки Положения по технической эксплуатации объекта. |  |
| 5.6 |  | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию выполнить ГСЭН-2001 и ТЭР – 2001 для Московской области |  |
| 5.6 |  | Требования к содержанию проектной документации | Проектную документацию разработать согласно ГОСТ 21.101-97 «основные требования к проектной и рабочей документации» |  |