| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Зам. главы администрации | Глава администрации г. Фрязино |
| _______________А.Ю. Гомольский | __________________В.В. Ухалкин |
| «_____»____________2006г. | «_____»______________2006г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на реконструкцию водопроводных сетей ул. Московская – ул. Центральная,

Центральная – Вокзальная.

Введение

Трасса  наружных  водопроводных сетей по ул. Вокзальной от ул. Московской до

ул. Центральной Ду=150 мм, протяженностью 390  п./м  и  от ул. Центральной  до дома

№ 33 по ул. Вокзальная  Ду=150мм, протяженностью 730 п./м.

Из-за сильной изношенности  труб, приводящих к частым авариям,   приходится отключать до 40%  жилого  фонда, а также многочисленное количество организаций и предприятий города, что отражается на  нормальной  жизнедеятельности  населения  и  предприятий старой части  города, а также для создания кольцевого водопровода по периметру города, необходимо провести реконструкцию существующего водопровода по ул. Вокзальной. От ул. Московская до ул. Центральная Ду=200мм, протяженностью 390 п./м. и от ул. Центральная до дома № 33 по ул. Вокзальная Ду=300мм, протяженностью 730 п./м.

1.Общие положения

В объем работ  по реконструкции водопроводных  сетей  входят:

1.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода по ул. Вокзальная стоимостью 474,4 тыс. руб.,  согласование с ОИКС и с заинтересованными и контролируемыми организациями, проведение экспертизы.

Рабочие чертежи должны соответствовать требованиям   экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

1.2. Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводных сетей, стоимостью 6725,6 тыс.руб.

Для производства  работ по  прокладке  водопроводных сетей необходимо  приобрести следующие строительные материалы:  трубы ПНД для транспортировки питьевой воды в количестве Ду=200 мм- 390 п/м и Ду=300 мм- 730 п/м, фасонные части, задвижки с обрезиненным клином, пожарные гидранты, кольца бетонные и крышки колодцев круглые.

Все материалы  должны  соответствовать требованиям строительных норм, государственных стандартов и иметь гигиенические сертификаты.

1.3. В связи с большим количеством пересекаемых коммуникаций, улиц и площади Победы, прокладку водоводов производить методом горизонтально-направленного бурения.

2.Объект строительства

Объект считается принятым в эксплуатацию в соответствии с проектом, строительными  нормами и правилами, и должен отвечать требованиям акта приема в эксплуатацию  законченного  строительства  (СНиП 3.01.04-87).

Исполнители должны иметь лицензии на проектирование наружных сетей водопровода, строительно-монтажные работы по прокладке наружного водопровода.

Гарантируемый срок эксплуатации – 2 года.

Директор МУП «Водоканал»							И.И. Волков