| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Зам.Главы администрации г. Фрязино | Директор МУП «Водоканал» |
| ________________ | _______________И.И. Волков |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На объёмы работ по реконструкции трассы наружного водопровода по адресу:

от ул. Центральной   до ул. Вокзальной-33  г. Фрязино.

| №№ п/п | Наименование работ | Формула подсчёта | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Замена водопроводных колодцев |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта экскаватором | (3*3*2,5)*14шт=315 м3 | М3 | 315,0 |
| 2 | Доработка грунта вручную |  | М3 | 23,0 |
| 3 | Планировка вручную дна и откосов | (3+3)*2*2,5+7,5=52,5м2 | М2 | 52,5 |
| 4 | Демонтаж круглых кирпичных колодцев д=2,5м Н=2,5 м в мокрых грунтах | 2,94 м3*14 шт.=41,16 м3 | М3 | 41,16 |
| 5 | Устройство круглых колодцев из кирпичных ж/бетона д= 2,5 в мокрых грунтах Н=2,5 м | 2,94 м3*14 шт.=41,16 м3 | М3 | 41,16 |
| 6 | Люки чугунные тяжёлые для колодцев |  | Шт. | 14,0 |
| 7 | Демонтаж задвижек D = 150 мм |  | Шт. | 4,0 |
| 8 | Установка задвижек чугунных D = 300 мм |  | Шт. | 4,0 |
| 9 | Демонтаж задвижек D= 100 мм |  | Шт. | 14,0 |
| 10 | Установка задвижек чугунных D= 100 мм |  | Шт. | 14,0 |
| 11 | Снятие пожарных гидрантов |  | Шт. | 6,0 |
| 12 | Установка пожарных гидрантов |  | Шт. | 6,0 |
| Реконструкция трубопровода д= 300 мм |  |  |  |  |
| 13 | Водоотлив из котлованов |  | М3 | 20,0 |
| 14 | Разработка грунта экскаватором | (3*3*3)=27 м3 | М3 | 27,0 |
| 15 | Разработка грунта с перемещением до 20 метров бульдозерами |  | М3 | 27,0 |
| 16 | Засыпка котлованов с перемещением грунта до 10 метров |  | М3 | 27,0 |
| 17 | Доработка грунта вручную |  | М3 | 2,7 |
| 18 | Планировка вручную дна и откосов | (3+3)*2*3+9=45 м2 | М2 | 45,0 |
| 19 | Засыпка вручную пазух |  | М3 | 2,7 |
| 20 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | (3*3)*0,2=1,8 м3 | М3 | 1,8 |
| 21 | Разборка фундаментов бетонных |  | М3 | 1,8 |
| 22 | Монтаж опорной ж/бетонной плиты |  | шт | 1,0 |
| 23 | Разборка фундаментов бетонных |  | м3 | 1,8 |
| 24 | Монтаж опорной ж/бетонной плиты |  | шт | 1,0 |
| 25 | Демонтаж опорной ж/бетонной плиты |  | шт | 1,0 |
| №№ п/п | Наименование работ | Формула подсчёта | Ед. изм. | Объём |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Крепление досками стенок котлована | (3+3)*2*3=36 м2 | М2 | 36,0 |
| 27 | Продавливание без разработки грунта (прокол) труб Д= 500 мм |  | м | 80,0 |
| 28 | Протаскивание в футляр труб Д= 300 мм |  | м | 80,0 |
| 29 | Заполнение межтрубного пространства бетонной смесью |  | м | 80,0 |
| 30 | Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми с Ду 300 мм на дн 315 мм |  | п/м | 730,0 |
| 31 | Установка полиэтиленовых фасонных частей |  | ф.ч. | 74,0 |
| 32 | Промывка трубопровода с дезинфекцией д = 200 мм |  | метров | 730,0 |
| 33 | Врезка в существующие сети водо- провода д = 200 мм |  | врезка | 4,0 |

Члены комиссии :

| Начальник ПТО МУП «Водоканал» | Т.К. Соколин |
| --- | --- |
| Инженер – сметчик | Т.Н. Чернега |
| Инженер ПТО | Л.В. Антонова |