| ФБ – 7 485 000,00 |  |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава города Фрязино _________________ В. В. Ухалкин «____»____________2007 г. М. П. |
| --- | --- |

# Техническое задание

# Система безопасности «Безопасный город» г. Фрязино,

# четвертый этап

на выполнение работ по «Приобретению оборудования и монтажу видеоустройств для создания безопасных зон наблюдения в городских социальных объектах» в рамках «Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2003-2007 годы».

Фрязино

2007

Содержание

Техническое задание	1

Система безопасности «Безопасный город» г. Фрязино	1

четвертый этап	1

1. Введение	3

1.1. Общие положения	3

1.2. Объект строительства	3

1.3. Общие сведения о СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	4

1.4. Требования к системе	4

2. Нормы и стандарты	5

2.1. Общие положения	5

2.2. Требования к проведению работ	5

2.2.1. Общие требования	5

2.2.2. Проектирование	5

2.3. Поставка оборудования и материалов	5

2.4. Испытания и пуск в эксплуатацию	6

2.5. Гарантия	6

2.6. Ожидаемый срок службы	6

3. Назначение системы безопасности «Безопасный город» (СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»)	6

4. Функции и состав системы	6

5. Требования к системе	8

5.1. Общие требования	8

5.2. Требования по организации эксплуатации СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	8

5.3. Технические требования	8

5.3.1  Требования к пункту наблюдения	10

5.3.2 Требования к программному обеспечению пункта наблюдения	10

5.3.3. Требования к составу, параметрам и размещению оборудования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	11

5.3.4.     Требования к оборудованию АРМ пункта наблюдения	12

5.3.5.   Требования к периферийному оборудованию	13

5.3.6.   Требования по безопасности	15

5.3.7.   Требования к комплектности	15

5.3.8.   Требования к унификации и ремонтопригодности	15

5.3.9.   Требования по эксплуатации	15

5.3.10.  Приемка и ввод СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» в эксплуатацию	16

6. Гарантийные обязательства	16

# 1. Введение

Для реализации Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2003-2007 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2003 г. № 1531 и одобренной Наблюдательным советом Программы перечнем мероприятий программы в рамках подпрограммы «Создание единой информационной среды наукограда» реализуется проект «Создание единой городской телекоммуникационной сети на основе оптоволоконных линий, разработка проекта «Безопасный город», приобретение оборудования и создание городской системы видеонаблюдения для повышения уровня безопасного проживания» (далее по тексту проект «Безопасный город»).

В рамках реализации проекта «Безопасный город» поставлена задача обеспечения безопасности в местах скопления людей и сохранности жилищного фонда и зданий общественного назначения путем организации дежурства в этих местах, проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов на улицах города.

## 1.1. Общие положения

В объем работ входят:

- разработка проектно-конструкторской документации по четвертому этапу строительства и монтажа, предусмотренная Контрактом;

- поставка оборудования и материалов, строительные и монтажные работы, в том числе и по возведению сооружений, установке всего оборудования, испытаниям и пуску в эксплуатацию;

- обучение персонала обслуживающей организации и все другие мероприятия, необходимые для завершения Контракта.

В объем работ входят вся требуемая рабочая сила, материалы, оборудование, арматура, строительные работы, работы по механической и электрической части, все специальные инструменты, транспортировка, испытания, обучение, и т. д.

Исполнитель должен представить полный комплект документации по всем сооружениям, соответствующему оборудованию и работам, обеспечивающей их правильный монтаж, эксплуатацию и техобслуживание. Эта документация должна быть на русском языке.

Исполнитель должен подготовить рабочие чертежи и получить все разрешения, необходимые для монтажа оборудования. Исполнитель несет единоличную ответственность за то, чтобы самостоятельно обращаться во все административные и надзорные органы, заниматься всеми требуемыми ими освидетельствованиями и устранять все неисправности и дефекты за свой счет.

## 1.2. Объект строительства

Под объектом строительства (четвертой очереди) понимается построение системы безопасности «Безопасный город» (далее СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»):

- наращивание и расширение городской системы охранного видеонаблюдения (далее по тексту СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД») с едиными техническими параметрами с учетом существующей СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» I-ой, II-ой и III-ей очереди, построенной в рамках реализации проекта «Безопасный город» первых трех этапов, при максимальной интеграции с действующими техническими системами (СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» (I-я, II-я III-я очередь), с учетом перспективы её дальнейшего наращивания и модернизации для решения задачи обеспечения безопасности людей, сохранности жилищного фонда, детских школьных и дошкольных учреждений и зданий общественного назначения в целях выработки оптимального технического решения и минимизации финансовых затрат;

- Наращивание электронного архива для увеличения объема устройства длительного хранения цифровой телевизионной охранной информации.

- формирование ЗИП СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» позволит сформировать запас оборудования и запасных частей для оперативного восстановления функционирования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» в случае выхода из строя оборудования.

Общегородская СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» предназначена для повышения уровня безопасного проживания с использованием автоматизированных систем записи и воспроизведения видео изображения с видеокамер, расположенных в зонах контроля на территории города.

Четвертая очередь СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» является составной частью общегородской СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» и логическим продолжением системы СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», построенной в ходе выполнения первого этапа - строительства I – ой очереди СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», реализованного в 2004 году, второго этапа - строительства II – ой очереди СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», реализованного в 2005 году и третьего этапа - строительства III – ей очереди СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», реализованного в 2006 году.

На четвертом этапе строительства общегородской СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» в 2007 планируется создание 4-ой очереди СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», включающей в себя 3 (три) новые зоны контроля (перечень зон контроля СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 4 очереди с описанием секторов обзора – приложение 1 технического задания, графическое представление секторов обзора в зонах контроля СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 4-ой очереди – приложение 2 технического задания) и приобретение оборудования для наращивания мощностей центра длительного хранения, центрального пункта наблюдения и формирование ЗИП СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» (перечень приобретаемого оборудования – приложение 3 технического задания).

Общегородская СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» в ходе реализации четвертого этапа должна интегрировать в себя все этапы строительства созданные в рамках I-ой, II-ой, III-ей и IV-ой очереди, что предусматривает поэтапную реализацию проекта СБ «Безопасный город» в полном объеме.

## 1.3. Общие сведения о СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

В системе используются видеокамеры с цветным и черно-белым изображением высокого разрешения, кнопки экстренного вызова и охранная система с датчиками контроля доступа. На некоторых объектах используются купольные цветные видеокамеры с возможностью дистанционного управления через интерфейс RS 485 (трансфокация изображения «приближение - удаление» и изменения ракурса «поворот - наклон»).

Сроки начала и окончания работ по проектированию системы определяются договором Заказчика с Исполнителем и выполняются в несколько этапов.

Настоящее Техническое Задание по согласованию между Заказчиком и Исполнителем может изменяться и дополняться в установленном порядке.

1.4. Требования к системе

Система должна состоять из следующих подсистем:

система видеонаблюдения;

система распознавания автомобильных номеров;

система контроля доступа.

Система видеонаблюдения предназначена для проведения дистанционного визуального наблюдения за обстановкой в зонах деятельности, своевременного выявления неправомерных действий и принятия оперативных мер по их пресечению, а также для наблюдения за зонами в любое время суток.

На пульт оператора (находящийся в ОВД города) сводятся сигналы с видеокамер, контролирующих зоны и датчиков системы контроля доступа.

Должна быть предусмотрена система видеозаписи, обеспечивающая срок хранения архива видео материала не менее одного месяца, и протоколирование датчиков системы контроля доступа, обеспечивающая срок хранения протокола событий не менее одного месяца.

Комплектация системы предусматривает установку оборудования, которое поддерживает необходимое количество камер, кнопок экстренного вызова и датчиков системы контроля.

Электропитание оборудования центральной системы  осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. При отключении питания в электрической сети оборудование автоматически переключается на источник бесперебойного питания. Срок полной разрядки батарей не менее 1 часа.

# 2. Нормы и стандарты

## 2.1. Общие положения

СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должна быть спроектирована, изготовлена, испытана в соответствии с соответствующими международными и российскими стандартами, нормами и правилами.

При наличии несоответствия между любыми национальными и международными стандартами предпочтение должно отдаваться более строгим стандартам.

## 2.2. Требования к проведению работ

### 2.2.1. Общие требования

Строительно-монтажные работы должны выполняться с высоким качеством и в соответствии со всеми местным нормами. Работы должны проводиться в соответствии с проектной документацией, одобренной заказчиком. Исполнитель должен обеспечить необходимый надзор за выполнением работ.

### 2.2.2. Проектирование

Проектные работы, подлежащие выполнению, должны включать всю подробную планировку, проектирование и конструирование всех объектов и строительных работ, оборудования и установок. Проектно-сметная документация должна соответствовать всем требованиям действующих российских норм и правил.

Исполнитель отвечает за проведение следующих мероприятий в рамках контракта:

- Исполнитель должен подготовить все необходимые рабочие технические, структурные, архитектурные, электрические и т. п. чертежи и/или сборочные чертежи, экономические расчеты, утвержденные соответствующими органами.

- Исполнитель должен получить все необходимые разрешения и согласования от соответствующих органов, получить заключение Главгосэкспертизы России. Разрешения и согласования получаются за счет Исполнителя.

- Исполнитель должен представить Заказчику все руководства (инструкции) по эксплуатации и обслуживанию, необходимые для правильной и эффективной эксплуатации и обслуживания объектов, систем и оборудования.

## 2.3. Поставка оборудования и материалов

Поставка оборудования и материалов состоит из следующих мероприятий: доставка, получение, разгрузка, защита, необходимая перевозка со склада, сборка, установка, сварка, соединение, и любая другая работа, необходимая для подготовки поставленного по контракту оборудования к нормальной бесперебойной работе. Хранение оборудования и материалов должно осуществляться с должной тщательностью и в соответствии с инструкциями фирмы-изготовителя.

2.4. Испытания и пуск в эксплуатацию

Испытания СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» проводится в виде непрерывной работы системы в течение 72 часов. Исполнитель производит испытательный пуск в эксплуатацию оборудования, которое должно работать бесперебойно, без каких либо неисправностей.

Заказчик имеет право проверять, испытывать или присутствовать при испытании любой части оборудования в том, что касается его конструкции, графика работ, материалов, качества работы, или функционирования на территории Исполнителя или его подрядчика/подрядчиков.

Заказчик может проводить эксплуатационные испытания во время гарантийного периода после монтажа и пуска в эксплуатацию. Исполнитель имеет право присутствовать на площадке во время испытаний.

2.5. Гарантия

Исполнитель должен отвечать за все дефекты материалов и качества работы, которые могут проявиться в течение гарантийного периода.

Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного периода.

Гарантийный срок для системы должен составлять один (1) год на общестроительные работы и оборудование и три (3) года на материалы. Гарантийный период должен отсчитываться после успешного пуска в эксплуатацию, одобренного Заказчиком.

2.6. Ожидаемый срок службы

Ожидаемый срок службы СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» при использовании оборудования по назначению не менее 10 лет при осуществлении работ, предусмотренных системой технического обслуживания и ремонта СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД».

Участник торгов должен доказать ожидаемый срок службы своего оборудования в преобладающих условиях посредством надежного способа, например, в экспертном заключении.

3. Назначение системы безопасности «Безопасный город» (СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»)

СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» предназначена для визуального контроля за местами скопления людей, основными автомагистралями и движением автотранспорта на них, за социальнозначимыми объектами и помещениями в которых расположено активное и пассивное оборудование, обеспечивающее нормальное функционирование общегородской системы безопасности и для принятия оперативных мер при возникновении нештатных событий в зонах наблюдения и на контролируемых объектах. В сочетании с действующими  техническими системами СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должна обеспечить повышение безопасности проживания в городе Фрязино, а также предоставлять возможность восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов и протоколов событий.

Полученная видеоинформация и протоколы событий (текущие и архивные) могут быть использованы правоохранительными органами в процессе выполнения задач по предупреждению правонарушений, обеспечению правопорядка и безопасности, что позволит сократить время реакции на события.

4. Функции и состав системы

СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должна выполнять следующие функции:

1. Видеонаблюдение за местами скопления людей, распознавания автомобильных номеров и архивирование видеоматериалов, а также за другими объектами (уточняется на стадии проектирования видеосистемы);

2. Обеспечить функционирование системы экстренного вызова милиции и системы контроля доступа;

3. Передача видеоинформации и протокола событий (текущей и архивной):

- в режиме администрированного удаленного доступа правоохранительных органов;

- в автоматическом режиме по заданным электронным (IР) адресам «Пользователей» (уточняется и согласовывается при проектировании СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»);

4. Обеспечение возможности одновременного просмотра видеоинформации и протоколов событий из контролируемых зон в рамках выбранных групп телевизионных камер (далее везде ТК) и объектов контроля;

5. Интеграция с другими автоматизированными системами, как существующими, так и создаваемыми;

6. Переключение ТК наблюдения в режим работы « по событию»;

7. Архивирование видеоинформации и протоколов событий;

8. Обеспечение конфиденциальности информации.

Примечание: При разработке СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  должна быть предусмотрена возможность расширения ее функциональных возможностей как путем интеграции с другими системами, так и в результате развития и расширения функциональных возможностей существующей.

Функционально СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  должна состоять из следующих компонентов:

1.	объект наблюдения и контроля;

2.	технические средства наблюдения (управления) и контроля;

3.	среда приема (передачи) сигналов;

4.	технические средства приема (передачи) и преобразования информации;

5.	автоматизированные рабочие места (далее АРМ) пунктов наблюдения;

6.	технические средства экстренной связи;

7.	подразделение, реагирующее на событие;

Структурно компоненты СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должны быть распределены следующим образом:

1.	ТК и технические средства, обеспечивающие их работу (вблизи или непосредственно на объектах контроля);

2.	средства передачи (парный или коаксиальный кабель) аналогового телевизионного и дискретных сигналов на участках;

3.	устройств первичной обработки сигналов;

4.	устройств первичной обработки и оперативного хранения видеоинформации групп объектов наблюдения и протоколов событий на контролируемых объектах;

5.	устройств шлюзования информации, обеспечивающих снижение требований к емкости информационных каналов;

6.	среда передачи (оптоволоконный кабель) оцифрованного сигнала на участках устройств первичной обработки – операторский пункт.

Технические средства АРМ пункта наблюдения:

- отображения;

- архивного хранения;

- шлюзования и телекоммуникационного обмена;

- средства обработки видеоинформации и сигналов от датчиков контроля;

- программные средства;

- вспомогательные средства (освещения, кондиционирования, ЗИП и др.)

# 5. Требования к системе

## 5.1. Общие требования

СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должна быть выполнена на программно-аппаратном комплексе, обеспечивающем интеграцию уже существующую систему охранного видеонаблюдения  и вновь создаваемой системы в единый комплекс.

При определении параметров СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» необходимо руководствоваться рекомендациями Р78.36,002-99.

Конфигурация СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования.

Аппаратно-программные средства должны обеспечивать режим непрерывной работы СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» в течение срока службы оборудования (отдельных узлов) системы, установленного техническими условиями на изделия.

Электропитание технических средств СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должно осуществляться от электрической сети переменного тока, 220В, 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты 1Гц.

При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» от источников резервного питания в течение не менее 1 часа.

Обеспечение работоспособности СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» в режиме длительного автономного электропитания реализуется отдельным проектом (при необходимости).

5.2. Требования по организации эксплуатации СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Требованиями по организации эксплуатации СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

Организация работ на АРМ:

-операторов;

-системного администратора;

-технического обслуживающего персонала.

Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту периферийных устройств и кабельных линий СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД».

5.3. Технические требования

СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должна выполнять следующие функции:

1. Наблюдение за въездами в город с автоматическим распознаванием и фиксацией автомобильных номеров, местами скопления и их архивирование, а также другими объектами видеонаблюдения (уточняется на стадии проектирования видеосистемы );

2. Обеспечение функционирования системы контроля доступа в локальные узлы СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» с записью, архивированием и хранением протокола событий;

СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» по структуре должна быть сетевой с возможностями масштабирования в пределах установленных технических средств;

средства СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должны обеспечивать работу в среде передачи информации по магистральным волоконно-оптическим сетям (далее МВОС), предоставляющей технические ресурсы для сопряжения;

СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должна функционировать в непрерывном круглосуточном режиме;

средства обмена информацией СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должны обеспечивать возможность круглосуточного обмена информацией (в том числе и архивной) с выбранными источниками по IР - адресам «Пользователей»;

перечень «Пользователей», с которыми нужно обеспечить информационное взаимодействие (уровни, права и регламенты доступа «Пользователей» к необходимым информационным ресурсам СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД») определяются и согласовываются на этапах проектирования;

требования к характеристикам взаимосвязей СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» с системами «Пользователей» могут быть уточнены по согласованию в процессе создания СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»;

скорость передачи видеоинформации определяется пропускной способностью МВОС;

СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должна обладать функцией управления удаленными устройствами (поворотные ТК, ТК с переменным оптическим фокусным расстоянием объектива и регулируемой диафрагмой);

средства управления устройствами могут быть реализованы как отдельные программно-аппаратные решения, либо представлять собой неотъемлемую часть других технических средств и программного обеспечения;

средства телеметрии должны поддерживать протоколы управления входящих в СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» управляемых устройств;

средства телеметрии должны обеспечивать управление в конструктивных пределах каждого входящего в СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» управляемого устройства;

средства управления поворотными устройствами ТК должны позволять управлять позиционированием поворотного устройства горизонтальной и вертикальной плоскостях, трансфокатором и диафрагмой ТК как в ручном, так и в автоматическом режимах;

должна быть обеспечена возможность передачи удаленного управления устройствами другим «Пользователям» на основе согласованного регламента;

средства преобразования аналогового видеосигнала в цифровую форму и записи видеоинформации должны обеспечивать возможность создания видеоряда с разрешением от CIF(352х288) до 4CIF(704х576) и частотой:

-до 25 кадр/с для одного канала (ТК);

-не менее 1 кадр/с для всего видеопотока (ТК);

алгоритмы (кодеки) и правила обработки (режимы мультиплексирования и буферизации) видеосигнала согласовываются на этапе проектирования;

средства оцифровки и записи должны поддерживать дуплексный режим функционирования (возможность одновременной записи и воспроизведения видеоинформации);

средства оцифровки и записи СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» являются источниками видеоинформации СОВН, и должны обеспечивать возможность доступа к сохраненным в них материалам со стороны IР – «Пользователей»;

средства отображения СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должны обеспечивать разрешение изображения не хуже 1024х768 пикселей/дюйм при прогрессивной строчной развертке с частотой обновления не ниже 75 кадр/с и глубине цвета не менее 16 бит в режиме High Color;

Конструктивные требования :

конструкция компонентов СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должна обеспечивать их подключение без прерывания действия системы;

оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны соответствовать требованиям внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 – 69 (У1);

оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 – 69 (УЗ.1 – для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У4.2 – для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

5.3.1  Требования к пункту наблюдения

Размещение технологического оборудования, оборудования жизнеобеспечения и безопасности, организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) пункта наблюдения определяется на стадии проектирования в соответствии с:

ГОСТ 12.2.006 «Система стандартов безопасности труда»;

ГОСТ 17.1005-88 «Санитарные нормы по безопасности труда»;

Сан П и Н 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронным вычислительным машинам и организация работ»;

СН и П 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

СН и П 2.08.01-89 и СН и П 2.08.02-89 «Электрооборудование жилых и общественных зданий и сооружений»;

ГОСТ 27.570.0. «Электробезопасность»;

СН и П 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

«Технические требования по инженерно-технической укрепленности и оборудованию системами безопасности объектов жилого сектора»  (см. Приложение 1);

Максимальная потребляемая от электрических сетей мощность и схема организации резервного электропитания определяется при разработке проекта (расчетная схема).

5.3.2 Требования к программному обеспечению пункта наблюдения

Программное обеспечение (ПО) должно быть российской разработки, запатентовано установленным порядком, и обеспечивать выполнение СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» всех требуемых функций.

Использование нелицензионных программных продуктов не допускается.

ПО должно обладать возможностью модификаций при минимальных затратах.

Интеллектуальные программные модули должны обеспечивать распознавание и фиксацию автомобильных номеров, их автоматическое сравнение с базой данных, а также детекцию лиц в потоке, их сохранение в базе и возможность передачи в электронном виде по каналам связи, либо в виде отдельных фотографий.

Компоненты ПО, отвечающие за связь оборудования с оператором, должны иметь интуитивно понятный  русифицированный пользовательский интерфейс.

ПО должно отвечать требованиям по информационной безопасности и содержать средства защиты информации:

- от аппаратных сбоев;

- от несанкционированного доступа.

5.3.2.1.   Требования к операционной системе

Операционная система должна быть стандартной, обеспечивающей работу СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» в режиме реального времени, поддерживающей работу драйверов, устройств и транспортные протоколы работы в сети.

Операционная система должна обладать развитыми возможностями поддержания работы прикладных программ.

5.3.2.2.   Требования к прикладным программам

ПО СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должно иметь модульную структуру, конфигурируемую под задачу.

Прикладное ПО должно обеспечивать:

- кодирование-декодирование поступающей видеоинформации;

- поддержку диспетчеризации видеопотоков, управления отображением и работы с видеоархивами;

- выбор отображаемых ТК по названию, номеру или другим ассоциативным признакам;

- возможность реализации режима «стоп-кадр» и последующей распечатки выбранного кадра;

- возможность интеграции с другими информационными системами;

- формирование и отправку сигналов телеметрии для управляемых устройств;

- управление коммутацией приемных ТС к видеоисточникам с различными IР адресами;

- прием и обработку сигналов от кнопок экстренного вызова и датчиков контроля доступа

- поддержку управления отображением и работы с протоколами событий;

- отображение на схемах расположения информации о возникновении нештатных ситуаций на контролируемых объектах.

5.3.2.3.   Требования по защите информации от несанкционированного доступа

Требования по защите информации от несанкционированного доступа должны соответствовать классу 1 «Г» или выше и реализованы на уровне программного обеспечения методами:

- организация доступа к управлению СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»;

- применение кодов или ключей защиты;

- авторизации;

- определения уровней доступа;

- администрирования.

Должен быть разработан комплекс организационно-технических мер по минимизации количества ошибок в ПО и предотвращения утечки информации, предоставляющей возможность несанкционированного и нерегламентированного доступа извне  в СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД». Для передачи видеопотоков, сигналов контроля и управления СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» использовать только выделенные волоконно-оптические каналы связи.

5.3.3. Требования к составу, параметрам и размещению оборудования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Состав оборудования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» определяется на этапах проектирования и уточняется при согласовании рабочего проекта.

Установочные и комплектующие изделия СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» (внешний вид, дизайн, исполнение) определяются на стадии заказа разработки проекта и уточняются при согласовании рабочего проекта.

Схема размещения оборудования должна обеспечивать полноценное и эффективное функционирование СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» при минимизации затрат на ее построение и эксплуатацию.

Места установки (вариант) ТК, технологического периферийного оборудования и топология кабельных сетей определяется на этапах проектирования и уточняется при согласовании рабочего проекта.

5.3.4.     Требования к оборудованию АРМ пункта наблюдения

5.3.4.1.  Технические средства АРМ оператора пункта наблюдения должны обеспечивать:

- аутентификацию оператора и IР-«Пользователя» в СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»;

- прием потока видеоинформации;

- протоколирование всех действий оператора и IР-«Пользователя»;

- управление режимом отображения видеоинформации;

- размер рабочего поля устройства отображения по диагонали  - не менее 17”;

- формат вывода - переключаемый:

а) многооконный с количеством окон не более 16 для 17” устройств;

с количеством окон не более 20 для 19” устройств;

с количеством окон не более 24 для 21” устройств;

б) полноэкранный;

Отображение в режиме листинга не допускается;

взаимодействие с администратором Системы;

связь с «Пользователями», которые должны быть проинформированы в случае возникновения в зоне наблюдения нештатной ситуации;

сохранение работоспособности при кратковременном пропадании электропитания.

5.3.4.2.  Технические средства АРМ администратора пункта наблюдения должны обеспечивать:

отображение информации и целостности СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», работоспособности ее компонентов;

назначение и разграничение прав доступа к возможностям СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» для операторов, «Пользователей»;

конфигурирование и настройку компонентов СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»;

аутентификацию администратора в СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»;

протоколирование всех действий администратора;

протоколирование событий прикладного и системного уровня;

создание отчетов по событиям прикладного и системного уровня, возникавших в СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» за период не менее 7 дней;

протоколирование всех действий операторов;

минимальное время восстановления после сбоев.

5.3.4.3.  Требования к устройству шлюзования информации

Устройство шлюзования информации предназначено для устранения избыточного трафика по информационным каналам между локальными пунктами (ЛП) к центральным пунктам (ЦП).

Устройство шлюзования информации должно размещаться в ЦП.

При увеличении количества потребителей видеоинформации от одной и той же ТК информационный поток по каналу между ЛП, обслуживающим эту ТК, и ЦП не должен увеличиваться.

Устройство шлюзования информации должно обеспечивать:

прием потоков сжатой оцифрованной информации, поступающей от ЛП участков наблюдения через ВОЛС;

распределение принятых от ЛП потоков наблюдения к АРМ и устройствам длительного хранения информации по внутренней (локальной) сети ЦП в режиме реального времени;

простоту наращивания мощности при расширении сетей наблюдения и контроля;

возможность совместной работы нескольких устройств в одной локальной сети ЦП;

возможность длительной работы в автономном режиме или с минимальным вмешательством;

простоту модификации при развитии СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» и интеграции с другими Системами;

сохранение работоспособности при кратковременном пропадании электропитания.

5.3.4.4.  Требования к устройству длительного хранения информации

Устройство длительного хранения информации должно размещаться в помещении ЦП наблюдения, обеспечивающем контроль доступа к архиву.

Устройство длительного хранения цифровой информации должно обеспечивать:

прием потока цифровой информации от всех ЛП, поступающей через устройство шлюзования по локальной сети ЦП;

запись и хранение принятой информации в течение 30 дней. Скорость записываемого цифрового потока должна быть не ниже скорости аналогичного потока, выводимого на АРМ оператора или администратора;

передачу хранящейся информации по запросам (или в режиме авторизированного удаленного доступа) потребителям по сети МВОС;

сохранение работоспособности при кратковременном пропадании электропитания.

5.3.5.   Требования к периферийному оборудованию

5.3.5.1.  Требования к оборудованию локального пункта (ЛП)

Терминалы ЛП должны располагаться в помещениях ограниченного доступа, оборудованные электронной системой контроля доступа с выводом информации на мониторы ЦП и должны содержать устройства первичной обработки и кратковременного хранения информации, предназначенные для преобразования аналогового сигнала, получаемого от охранных телевизионных ТК в форму, пригодную для дальнейшей передачи по сетям МВОС и использования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»,, а также ретрансляции сигналов управления.

Устройство должно размещаться в ЛП и обеспечивать:

оцифровку телевизионного сигнала, поступающего от ТК;

первичное сжатие оцифрованного телевизионного сигнала;

обработку сигналов от кнопок экстренного вызова и датчиков системы контроля доступа;

хранение оцифрованной и сжатой телевизионной информации и информации от датчиков и кнопок за период до 7 дней;

передачу обработанной информации для дальнейшего анализа и хранения в ЦП;

возможность модификации при развитии СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» и интеграции с другими системами;

сохранение работоспособности при кратковременном пропадании электропитания;

бесперебойную автономную работу в течение длительного времени.

Частота кадров оцифрованного видеопотока от ТК должна быть не менее 3 кадр/с. Должна быть обеспечена возможность увеличения частоты кадров оцифрованного видеопотока при возникновении необходимости.

Первичное сжатие оцифрованной телевизионной информации должно обеспечить устранение избыточности из полученной видеоинформации при сохранении достаточно высокого качества изображения. При этом формат сжатого цифрового потока не должен быть широко известным.

Передача обработанной информации должна осуществляться по скоростной ВОЛС на транспорте протоколов ТСР/IР, обладающем развитыми возможностями маршрутизации потоков.

5.3.5.2.  Требования к ТК

ТК, применяемые в СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», должны быть в основном российского производства и соответствовать следующим техническим требованиям:

Обязательные требования:

форм-фактор матрицы ПЗС                                                     - не менее 1/3”;

число элементов ПЗС                                                              - не менее 500(Н)*582(V);

исполнение корпуса и установочных элементов         - герметизированное,

вандалозащищенное;

допустимая влажность воздуха                                          - без ограничений;

рабочий диапазон температур                                                 - -30…+50  С;

разрешающая способность                                                  - не менее 420 твл;

пороговая чувствительность по освещенности                    - не более 0,1 лк;

отношение сигнал/шум                                                           - не менее 46 дБ;

гамма коррекция                                                                      - 0,45;

выходной сигнал (аналоговый, CCIR)                            - не менее 1В/75 Ом;

напряжение питания (стабилизированное)                            - 10…….13,5 В;

потребляемый ток (без подогрева)                                      - не более 140 мА;

способ регулировки диафрагмы, фокусного расстояния       - ручной или автоматический. В режиме ручного управления оператор должен иметь возможность удаленно управлять поворотным устройством и трансфокатором видеокамеры;

требования к ремонтопригодности                                - ремонтопригодные.

дополнительные требования (оговариваемые при заказе проекта):

Места размещение охранных телевизионных ТК должны выбираться исходя из обеспечения максимально эффективного выполнения их функций и затруднения несанкционированного доступа к ТК.

5.3.5.3.  Требования к линейным источникам питания

источники питания ТК и усилителей передатчиков (приемников) должны иметь гальваническую (трансформаторную) развязку по цепям питания;

значения стабилизированного напряжения и токов нагрузки должны соответствовать расчетным схемам потребления;

защита от перегрузок и короткого замыкания не должна быть самовосстанавливающаяся;

отклонения выходного напряжения от номинального при максимальном токе нагрузки не должно превышать 2%;

коэффициент пульсаций выходного напряжения при максимальном токе нагрузки не должен превышать 0,0001;

5.3.5.4.  Требования к приемо-передающей аппаратуре

(линейные усилители передатчики(приемники)аналогового сигнала)

усилители должны обеспечивать работу с парафазным сигналом;

иметь согласованные с линией сопротивления входа и выхода (75 Ом);

обеспечивать передачу сигнала в полосе частот 4 -….-8 МГц;

обладать возможностью независимой корректировки АЧХ по ВЧ и НЧ;

обладать возможностью корректировки уровня усиления сигнала;

иметь соотношение сигнал/шум не менее 46 дБ;

5.3.5.5.  Требования к коммутационной аппаратуре

автоматические выключатели цепей электропитания должны иметь тепловую и магнитную защиту по току;

клеммные соединения устройств должны обеспечивать возможность подключения проводников диаметром до 1 мм;

клеммные соединения устройств должны иметь стойкие антикоррозионные покрытия, не влияющие на электропроводимость;

клеммные соединения устройств должны иметь соответствующую маркировку согласно монтажных (принципиальных) электросхем;

распределительно-коммутационные устройства сетей должны устанавливаться в отдельных помещениях с ограниченным доступом, шкафы должны быть оборудованы дверками с замками, устройствами сигнализации на вскрытие;

### 5.3.6.   Требования по безопасности

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по:

электробезопасности – ГОСТ 12.2.006-87;

санитарным нормам – ГОСТ 17.1.005-88, СН и П 2.2.2.542-96;

пожарной безопасности – ГОСТ 12.1.004-85;

На всех этапах работ (монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт оборудования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД») должны быть определены меры безопасности, включая защиту от воздействий электрического тока, электромагнитных полей и электростатических зарядов, акустических шумов и др., а также требования по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок;

### 5.3.7.   Требования к комплектности

Все оборудование, входящее в состав СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» (спецификация в проекте), должно быть сертифицировано и входить в Перечень оборудования, разрешенного к применению в системах охраны.

Перечень обязательной документации должен соответствовать ГОСТ 34.201., ГОСТ 34.698., ГОСТ 2.102.:

### 5.3.8.   Требования к унификации и ремонтопригодности

структура построения СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должна быть модульной, не требующей при ремонте (замене) отдельных узлов (элементов) остановки всей системы;

оборудование СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должно использовать электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных, используемые в ВОЛС;

применяемые узлы (элементы) должны быть унифицированными для своих групп;

обслуживание установленного оборудования и системы в целом должно производиться специально обученным персоналом;

периодическое регламентное обслуживание должно производиться в соответствие с руководством по техническому обслуживанию и обеспечивать минимальное время восстановления после сбоев;

на наиболее критичные при отказах технические средства при разработке проекта должен быть предусмотрен «холодный резерв» в размере не менее 5% от общего количества смонтированного оборудования;

блоки, модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из «холодного резерва» без дополнительной или минимальной настройкой;

время наработки на отказ оборудования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должно составлять не менее 4500 часов;

### 5.3.9.   Требования по эксплуатации

В процессе внедрения (на этапе опытной эксплуатации) СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» должны быть определены:

стадия жизненного цикла СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» при использовании оборудования по назначению (не менее 8 лет при осуществлении работ, предусмотренных системой технического обслуживания и ремонта СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»);

технико-экономическое обоснование затрат на эксплуатацию СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»:

- численность и необходимая квалификация обслуживающего персонала;

- виды, объем и периодичность технического обслуживания и ремонта СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»;

- нормативы расхода материалов и оборудования при техническом обслуживании и ремонте;

- прочие затраты;

система первичной подготовки и обучения эксплуатационного персонала и ответственных за организацию работ по эксплуатации СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»;

порядок доступа персонала к самостоятельной эксплуатации (использованию) средств СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», а также проверку знаний эксплуатации, техники безопасности, должностных и производственных инструкций;

режим работы персонала с учетом поддержания работоспособности и обеспечения функций СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» согласно ТЗ и действующего законодательства.

### 5.3.10.  Приемка и ввод СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» в эксплуатацию

Приемка СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» и поэтапный ввод в эксплуатацию производятся в общем порядке, предусмотренном требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

# 6. Гарантийные обязательства

Сроки и условия гарантийного ремонта оборудования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» определяются производителем данного оборудования.

Ремонт оборудования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», принятой в эксплуатацию, должен производиться в течение всего гарантийного срока при выполнении Заказчиком условий использования оборудования СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» по назначению и соблюдения режимов эксплуатации.

Системы безопасности, смонтированные с отклонением от требований, указанных в техническом задании, должны быть доработаны при проведении их планового капитального ремонта или при подключении к центральному пункту видеонаблюдения и комиссионной приемке в эксплуатацию с оформлением акта установленной формы (приложение к техническому заданию). Работы по доработке проводятся за счет Исполнителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

от «    »                  2007г.

Перечень зон контроля СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД».

| № зоны | Наименование зоны | Описание секторов обзора |
| --- | --- | --- |
| 27 | Въезд в город со стороны г. Фряново | Видеоконтроль ситуации в четырех секторах (две полосы автодороги на въезд во Фрязино и две полосы автодороги на выезд из Фрязино) с функцией распознавания номеров автомобилей: сектора 1 и 2: контроль двухполосного движения автотранспорта на въезд во Фрязино с функцией распознавания номеров автомобилей; сектор 3 и 4: контроль двухполосного движения автотранспорта на выезд из Фрязино с функцией распознавания номеров автомобилей. |
| 7 | Железнодорожный переезд Фрязино товарная | Видеоконтроль ситуации в двух секторах (одна полоса автодороги на въезд во Фрязино и одна полоса автодороги на выезд из Фрязино) с функцией распознавания номеров автомобилей: сектора 1: контроль движения автотранспорта на въезд во Фрязино с функцией распознавания номеров автомобилей; сектор 2: контроль движения автотранспорта на выезд из Фрязино с функцией распознавания номеров автомобилей. |
| 21 | Городской инновационно-технологический инкубатор | Подключение существующей системы видеонаблюдения Городского инновационно-технологического инкубатора (далее ГИТИ) к городской Системе безопасности «Безопасный город» г. Фрязино с включением в единую общегородскую систему видеонаблюдения пяти секторов контроля: сектор 1: наблюдение за ситуацией на проезжей части, тротуарах и площадке перед входом в ГИТИ в направлении ул. Комсомольской; сектор 2: наблюдение за ситуацией перед входом в ГИТИ и вдоль главного фасада помещения ГИТИ (Спортивный проезд, д. 5) в направлении ул. Комсомольской; сектор 3: наблюдение за ситуацией вдоль бокового фасада здания по Спортивному проезду, д. 5 и площадке перед боковым фасадом в направлении внутридворовых территорий; сектор 4: наблюдение за ситуацией вдоль тылового фасада помещений ГИТИ по Спортивному проезду, д. 5 и внутридворовой дороги в направлении дома №3 по Спортивному проезду; сектор 5: наблюдение за ситуацией перед входом в ГИТИ и вдоль главного фасада помещения ГИТИ (Спортивный проезд, д. 5) в направлении ул. Центральной. |

Начальник управления безопасности и мобилизации	А.Н. Моргачев

Начальник информационно-аналитического отдела	А.В. Колмыков

Согласовано:

Начальник МОБ ОВД  г. Фрязино	А.А. Скворцов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

от «    »                  2007г.

Графическое представление зон контроля

СБ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» с секторами обзора.

Зона № 27. Въезд в город со стороны г. Фряново.

Видеоконтроль ситуации в четырех секторах (две полосы автодороги на въезд во Фрязино и две полосы автодороги на выезд из Фрязино) с функцией распознавания номеров автомобилей:

сектора 1 и 2: контроль двухполосного движения автотранспорта на въезд во Фрязино с функцией распознавания номеров автомобилей;

сектор 3 и 4: контроль двухполосного движения автотранспорта на выезд из Фрязино с функцией распознавания номеров автомобилей.

Зона № 7. Железнодорожный переезд Фрязино товарная.

Видеоконтроль ситуации в двух секторах (одна полоса автодороги на въезд во Фрязино и одна полоса автодороги на выезд из Фрязино) с функцией распознавания номеров автомобилей:

сектора 1: контроль движения автотранспорта на въезд во Фрязино с функцией распознавания номеров автомобилей;

сектор 2: контроль движения автотранспорта на выезд из Фрязино с функцией распознавания номеров автомобилей.

Зона № 21. Городской инновационно-технологический инкубатор.

сектор 1: наблюдение за ситуацией на проезжей части, тротуарах и площадке перед входом в ГИТЦ в направлении ул. Комсомольской;

сектор 2: наблюдение за ситуацией перед входом в ГИТЦ и вдоль главного фасада помещения ГИТЦ (Спортивный проезд, д. 5) в направлении ул. Комсомольской;

сектор 3: наблюдение за ситуацией вдоль бокового фасада здания по Спортивному проезду, д. 5 и площадке перед боковым фасадом в направлении внутридворовых территорий;

сектор 4: наблюдение за ситуацией вдоль тылового фасада помещений ГИТЦ по Спортивному проезду, д. 5 и внутридворовой дороги в направлении дома №3 по Спортивному проезду;

сектор 5: наблюдение за ситуацией перед входом в ГИТЦ и вдоль главного фасада помещения ГИТЦ (Спортивный проезд, д. 5) в направлении ул. Центральной.

Начальник управления безопасности и мобилизации	А.Н. Моргачев

Начальник информационно-аналитического отдела	А.В. Колмыков

Согласовано:

Начальник МОБ ОВД  г. Фрязино	А.А. Скворцов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

от «    »                     2007г.

Дополнительное оборудование и пополнение ЗИП

- Модернизация и наращивание вычислительных мощностей центра длительного хранения

  - Приобретение оптического коммутатора SB5200-08A SANbox 5200.

  - Приобретение лицензий LK5200-12 4 port software license key to upgrade SB5200-08 from 8 active 2 Gbit/s ports to 12 active 2 Gbit/s ports.

  - Приобретение 2-х оптических плат PCI-X QLA2340-CK Qlogic 133 Mhz PCI-X Fibre Channel Adapter.

  - Приобретение пяти RAID-массивов объемом от 4,5 Тбайт для увеличения объема устройства длительного хранения цифровой телевизионной охранной информации.

- ЗИП

  - Винчестеры (HDD) для RAID-массивов (объемом 300 Мб) – 10 шт.

  - Камеры – 2 шт. Камеры должны удовлетворять требованиям, изложенным в п. 5.3.5.2. настоящего ТЗ.

  - Кожуха для камер  – 2 шт.

  - Варио объективы  – 2 шт.

Начальник управления безопасности и мобилизации	А.Н. Моргачев

Начальник информационно-аналитического отдела	А.В. Колмыков

Согласовано:

Начальник МОБ ОВД  г. Фрязино	А.А. Скворцов