«УТВЕРЖДАЮ»							«СОГЛАСОВАНО»

Глава города Фрязино						Заместитель главы администрации

______________________ /В.В.Ухалкин/			___________________/О.В. Котов/

Заместитель главы администрации

___________________/А.Ю. Гомольский/

Заместитель главы администрации

___________________/А.А. Куров/

Директор МУП «ДПРН Фрязино»

___________________/А.Г. Михальченков/

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение общестроительных работ  на  строительстве

детского сада на 180 мест по адресу:

Московская обл., г. Фрязино, микрорайон  №6

Заказчик – застройщик: ООО «Дороги XXI века».

Срок выполнения работ: до «20» декабря 2007 года.

Максимальная цена контракта: 41 500 070,53 руб.

Оплат работ: осуществляет Заказчиком – застройщиком за счет средств из областного бюджета.

Требования к участникам конкурса: наличие действующей лицензии на выполнение работ, заявленных в Техническом задании.

Обязательное условие: исполнитель осуществляет отчетность за выполнение работ перед Заказчиком – застройщиком.

| № п/п | Наименование работ | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. | Общестроительные работы ниже отм. 0.00 |  |
| 1. | Земляные работы. | Разработка грунта в котловане, уплотнение грунта, подсыпка мелкозернистого песка с трамбовкой |
| 2. | Устройство фундаментов и стен подвала. | Сборные ленточные ж/б фундаменты и ж/б подушки. Наружные и внутренние стены – из кирпича с утеплением из пенополистирола толщиной 170 мм и паропроницаемой наружной штукатуркой по сетке Горизонтальная изоляция наружных и внутренних стен, вертикальная гидроизоляция стен |
| 3. | Устройство перекрытия над техподпольем. | Перекрытия - сборные многопустотные ж/б плиты. Перемычки и прогоны - сборные ж/б |
| 4. | Устройство лестниц в техподполье. Устройство проемов | Лестницы - монолитные железобетонные |
| 5. | Работы по устройству подпольных каналов и приямков. | Согласно проекту |
| 6. | Полы подвала и техподполья | Подстилающие слои, стяжки, покрытия согласно проекту |
| II. | Общестроительные работы выше отм. 0.00 |  |
| 1. | Стены и перегородки | Наружные и внутренние стены – из кирпича рядового силикатного утолщенного полнотелого с утеплением из пенополистирола и паропроницаемой наружной штукатуркой по сетке, по первому этажу – кирпичная кладка из керамического кирпича пластического формования |
| 2. | Перекрытия и покрытия | Плиты перекрытия и покрытия – сборные ж/б, плиты - многопустотные |
| 3. | Кровля | Мягкая рулонная кровля из наплавляемых материалов; крыши башен - деревянные несущие конструкции с покрытием из металлопластика |
| 4. | Лестницы | Монолитные ж/б |
| 5. | Окна | Стеклопакет тройного остекления |
| 6. | Двери | Деревянные |

Заказчик – застройщик:

Генеральный директор

ООО «Дороги XXI века»	___________________________	С.В. Наумов