| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Начальник Управления здравоохранения | Глава города Фрязино Московской области |
| _________________ Т.П. Колосова | _________________ В.В. Ухалкин |
| «_____»________________2007 г. | «___» ___________________ 2007 г. |

###### Измененное

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

«Разработка проектно – сметной документации и установка пожарной сигнализации

МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

в рамках мероприятия

по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры

«Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации |  |
| __________________ А.Г. Михальченков |  |
| «_____»________________2007 г. |  |

г. Фрязино

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и строительно-монтажные работы по устройству автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

1. Объект: Стоматологическая поликлиника

2. Адрес объекта: Московская обл., г. Фрязино, ул. Советская 2А

3. Характеристика объекта

| Расположение здания | Отдельно стоящее здание |
| --- | --- |
| Степень технического обустройства (водопровод, канализация, центральное отопление, электричество) | Полное |
| Строительный материал |  |
| Стен | Кирпич |
| Перекрытий | Бетон |
| Перегородок | Кирпич |
| Общая площадь защищаемых помещений | ок. 1000кв. м |

4. Проектные и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

5. Автоматическая пожарная сигнализация  и оповещение о пожаре должно быть выполнено на сертифицированном оборудовании.

6. Управление лифтами, вентиляцией, технологическим и медицинским оборудованием.

7. Автоматическую разблокировку эвакуационных выходов.

8. Систему оповещения и управления эвакуацией 4-го типа в соответствии НПБ 104-03.

9. Согласование проектно-сметной документации;

10. Выведение сигнала опасности от МУЗ «Стоматологическая поликлиника» по «01»  на пульт пожарной части ПЧ-78 города.

11. Проекты и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

12. Оборудование и материалы, применяемые для монтажа АУПС и СОУЭ, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

13. Стадия проектирования-рабочий проект.

14. На проектно-сметную  документацию должно быть экспертное заключение Главгосэспертизы РФ.

1. Объект: Стоматологическая поликлиника

2. Адрес объекта: Московская обл., г. Фрязино, ул. Центральная 12

3. Характеристика объекта

| Расположение здания | Первый этаж жилого здания |
| --- | --- |
| Степень технического обустройства (водопровод, канализация, центральное отопление, электричество) | Полное |
| Строительный материал |  |
| Стен | Кирпич |
| Перекрытий | Бетон |
| Перегородок | Кирпич |
| Общая площадь защищаемых помещений | ок. 400 кв.м |

4. Проектные и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

5. Автоматическая пожарная сигнализация  и оповещение о пожаре должно быть выполнено на сертифицированном оборудовании.

6. Управление лифтами, вентиляцией, технологическим и медицинским оборудованием.

7. Автоматическую разблокировку эвакуационных выходов.

8. Систему оповещения и управления эвакуацией 4-го типа в соответствии НПБ 104-03.

9. Согласование проектно-сметной документации;

10. Выведение сигнала опасности от МУЗ «Стоматологическая поликлиника На проектно-сметную  документацию должно быть экспертное заключение Главгосэспертизы РФ.

» по «01»  на пульт пожарной части ПЧ-78 города.

11. Проекты и строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

12. Оборудование и материалы, применяемые для монтажа АУПС и СОУЭ, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

13. Стадия проектирования-рабочий проект.

14. На проектно-сметную документацию должно быть экспертное заключение Главгосэкспертизы РФ.